### • [24/06/21, 09:37] — AGV 6 in errore: blocco a cascata di 4 AGV

Descrizione: AGV 6 va in errore mentre è allocato al ritiro del pallet 59042837. Gli AGV 2, 3, 8 e 14 restano bloccati in attesa che la via si liberi. Fermo pallet per un tempo non precisato. Causa identificata: Guasto/errore hardware su AGV 6. Soluzione / Workaround: Intervento SSI su AGV 6; AGV 3 era bloccato a cascata da AGV 6. Risolto dall'intervento tecnico. Note: Prima segnalazione documentata nel gruppo. Evidenzia la dipendenza a cascata nella flotta AGV.

### • [24/06/21, 14:15] — Errore "Wait for Storage Failed" su MF200

Descrizione: Errore generico su MF200, non documentato nella guida di troubleshooting. Impatto operativo non precisato nel caso specifico. Causa identificata: L'errore è ritenuto "case-by-case" e troppo ampio per una soluzione standard. Soluzione / Workaround: Nessuna soluzione definitiva fornita. SSI indica di aprire ticket per ciascun caso specifico. Note: Richiesta esplicita di aggiornamento della guida di troubleshooting per coprire questo errore.

### • [24/06/21, 17:10] — Fermo picking: empty pallets non in movimento, AF destacker esaurito

Descrizione: Nessuna stazione di picking operativa. In OG525 quattro righe senza dati. AF destacker a esaurimento, nessun TPO di riempimento creato. Blocco silenzioso del Wunderwuzzi (WW) causato da una TPO manuale errata creata dall'utente plcrepartol su pallet TEMP di empty stack (~14:30 ora locale). Causa identificata: Un utente (plcrepartol) ha creato manualmente una TPO per un empty stack. Questo ha bloccato silenziosamente il WW per circa 2,5 ore fino all'intervento dell'Ufficio Colli. Soluzione / Workaround: Il traffico accumulato si è smaltito da solo una volta identificato il blocco. Nessun intervento attivo necessario. Note: Il WW è il punto centrale di smistamento; un blocco qui paralizza l'intera automazione.

### • [24/06/21, 17:57] — Bug D122: "Release Source/Dest LU" non invia empty pallet in S46

Descrizione: Pallet F e D vuoti rilasciati dal picking tramite pulsante "Release Source LU" / "Release Destination LU" non vengono instradati verso S46. Segnalati i pallet 85071527 (stazione 7) e 85094334 (stazione 10), poi un terzo caso (pallet F, stazione 8, barcode 59961073) richiede intervento manuale di oltre 40 minuti. Causa identificata: Bug di sistema, variante su tipo F (già segnalato su tipo D come D122 il 10/06, JIRA IT1400016-3675). Soluzione / Workaround: Creazione manuale di TO verso S46 specificando area strategica "sS46". Pallet rebookata su LDF01C1181 e transport verso MDP05L01. Intervento Mihai Soceanu su lato WAMAS. Note: Nuova istanza del bug su tipo F (diversa da D122 che riguardava tipo D). Richiesta apertura nuovo ticket. Il sistema deve verificare che il pallet sia realmente vuoto prima del rilascio.

### • [25/06/21, 08:01] — Interruzione energia monofase: E-Stop foiling + stacker cranes down

Descrizione: Alle 08:01 si verificano due guasti su una singola fase dell'alimentazione elettrica a distanza di 15 minuti l'uno dall'altro, causando un picco di tensione. Il sistema di co-generazione non riesce a intervenire (si auto-protegge). Foiling F02 entra in E-Stop automatico per errore di comunicazione Profinet tra due macchine di foiling. Gli stacker cranes (invertitori sensibili alle tensioni) si auto-proteggono; 8 crane risultano in errore/down (F02, MAV1, MAV2). F01 ed EMS non sono interessati. Causa identificata: Guasto su singola fase dell'alimentazione elettrica esterna + spike di tensione. Il sistema Profinet ha attivato un E-Stop di sicurezza sulle macchine di foiling. F01 e EMS su circuiti più "robusti". Soluzione / Workaround: Reset degli stacker cranes (ciclo Automatico Off / Automatico On + "routine di ascensione"). Crane 1 ridotto al 70% di velocità (brake test fallito, poi recuperato). Note: Per Crane 1 velocità al 70% → avvisare SSI helpdesk indicando problemi di alimentazione. Crane 1 poi supera il brake test riportando warnings a 0.

### • [25/06/21, 15:54] — ART 23 ricorrente "Waiting WAMAS"

Descrizione: ART 23 entra ripetutamente in errore "waiting WAMAS". Il sensore è stato pulito ma il problema persiste. Causa identificata: Non identificata chiaramente. Soluzione / Workaround: Non risolta in questa sessione. SSI non disponibile al momento. Note: Richiesto follow-up lunedì mattina. Problema segnalato come ricorrente.

### • [25/06/21, 20:48] — AGV 7 fuori sistema, blocca altri AGV; "ghost presence" su ART

Descrizione: AGV 7 è fuori dal sistema per problema sconosciuto, ma altri AGV lo "vedono" e si bloccano incapaci di completare le missioni. Anche gli ART vanno spesso in blocco per "ghost presence" durante le missioni. Causa identificata: AGV 7 non rimosso correttamente dal sistema pur essendo non operativo. Soluzione / Workaround: Verifica richiesta per lunedì mattina (Henna e Support Technician 5). Causa "ghost presence" da investigare. Note: Richiesta indagine approfondita su AGV 7 e meccanismo di rilevamento ghost.

### • [28/06/21, 06:17] — CC44: pallet fermo al 55% del trasporto (occupancy mismatch CU042/CU044)

Descrizione: Il pallet 59982589 risulta fermo su CU44 con TO attivo al 55%. Operatori non riescono a far avanzare il pallet pur applicando tutte le procedure standard (TPO create/resume, MF200 reset). Causa identificata: Il sistema conveyor vede il pallet su CU044 (posizione 1) ma fisicamente era su CU042, poi spostato su CU043. Occupancy multipla incoerente (3 occupancy su CTOP). Necessario restart di mfsPal per allineare i dati. Soluzione / Workaround: Eliminazione occupancy da CU043, posizionamento manuale su CU044 posizione 1, restart mfsPal, reset conveyor. Procedura guidata da Support Technician 13. Note: Indicazione di utilizzo della tab "Details" in LH per verificare posizione esatta del pallet. Separatamente, pallet TEMP senza TPO in fronte a Crane 1 richiede gestione aggiuntiva.

### • [28/06/21, 06:56] — BP02/03/04/06 bloccate per ~30 minuti

Descrizione: Quattro stazioni di picking bloccate contemporaneamente per oltre mezz'ora. Causa identificata: Correlata ai problemi di conveyor/occupancy descritti nella voce precedente. Soluzione / Workaround: Risolto in parallelo con la fix su CU044. Note: Nessun follow-up specifico.

### • [28/06/21, 10:37] — OBD non approvato: pallet con errori da location NOK

Descrizione: OBD0000209024 non viene approvato perché un pallet associato ha errori non risolti, residuo di un vecchio bug che permetteva di spostare pallet con errori da location NOK. Causa identificata: Pallet mosso in precedenza da location NOK senza risolvere gli errori (bug pre-fix). Soluzione / Workaround: Correzione degli errori sul pallet → OBD approvato automaticamente. Note: SSI avverte di controllare sempre gli errori sui pallet prima di spostarli da location NOK.

### • [29/06/21, 08:36] — Destacker D bloccato: mismatch posizione fisica/logica

Descrizione: Destacker D bloccato. Soluzione documentata da Support Technician 13: spostare pallet da CU411 a CU412 tramite CTOP perché WAMAS e conveyor vedevano il pallet su 412 ma fisicamente era su 411. Tuttavia la situazione evolve con due pallet presenti logicamente ma assenti fisicamente. Causa identificata: Disallineamento posizione fisica-logica, probabilmente da intervento manuale precedente. Soluzione / Workaround: Eliminazione dei due pallet fantasma da WAMAS + pulizia dati conveyor. Note: Necessaria sincronizzazione fisica-logica dopo ogni intervento manuale sull'area.

### • [30/06/21, 12:10] — D pallet depositato in modo errato da ART (forche toccano baselegs)

Descrizione: Un pallet D viene depositato scorrettamente da ART-22/23: le forche toccano i baselegs del pallet trascinandolo fuori posizione. Pallet barcode 60428159, proveniente da CU375 (stazione di uscita conv. 11), depositato su S46 e successivamente su S48 in modo errato. Causa identificata: Tolleranza insufficiente tra la piastra frontale del conveyor e le forche degli ART quando i pallet D sono stretti. La piastra frontale non è tagliata abbastanza in basso. Soluzione / Workaround: Taglio della piastra frontale del conveyor di circa 3 mm nei punti di ingresso delle forche. Discusso ma non confermato nell'immediato. Note: Problema ricorrente segnalato anche in data 07/07. Riduzione del runner laterale non praticabile per standard di produzione.

### • [02/07/21, 06:04] — Solo 2 stazioni picking attive su ~12 (200 ordini attivi)

Descrizione: Mattina: solo PS3 e PS9 operativi su 12 stazioni. Circa 200 ordini attivi in OG025. Già aperto ticket all'helpdesk. Causa identificata: Nessuna causa tecnica critica: le stazioni non ricevevano pallets perché mancavano ordini assegnati (pochi PPLU validi in OG025). Gestita anche un'anomalia di posizionamento in area IG (pallet logicamente in posizione errata TT08PC012). Soluzione / Workaround: Support Technician 13 aggiorna la posizione del pallet in MF14; corretta procedura: update in MF14 + verifica ordine conveyor in MF266 + refresh/reset in MF200. Note: Problema ordini assegnati risolto senza intervento tecnico; il sistema ha assegnato normalmente gli ordini successivi.

### • [05/07/21, 14:38] — EMS trolley 7: errore ER112 da cavo segnale rotto (VAHLE)

Descrizione: EMS trolley 7 in errore e offline, causando blocco delle stazioni collegate. Lighthouse non mostra l'anomalia. Errore ER112 relativo al sistema VAHLE (conduttori/barcode reader sul carrello). Causa identificata: Cavo segnale rotto e disconnesso sul trolley (cavo di segnale del "conductor rail gripper"). Il trolley non riceveva il segnale "ping" dell'E-Stop ed è andato in errore. Soluzione / Workaround: Chiamato hotline per la riparazione fisica. Cavo riparato dalla manutenzione. Note: Matthias chiede foto del cavo rotto per documentazione tecnica.

### • [06/07/21, 10:34] — D pallet cade dal conveyor (forche ART / tolleranza baselegs)

Descrizione: Pallet D cade dal conveyor. Il problema è ricorrente e strutturale: le forche degli ART possono entrare troppo in basso nella tasca del pallet, toccando e trascinando i baselegs. Causa identificata: Piastra frontale del conveyor troppo alta rispetto alle forche; quando i pallet D sono particolarmente stretti, il rischio di caduta è concreto. Soluzione / Workaround: Nessuna soluzione definitiva nell'immediato. Taglio della piastra frontale proposto (3 mm) ma da pianificare con manutenzione. Note: Problema già segnalato precedentemente e ancora aperto.

### • [07/07/21, 14:35] — PS3 bloccata per finalizzazione manuale TPO in zona automatizzata

Descrizione: Un utente office ha finalizzato manualmente una TPO in zona automatizzata; il pallet TEMP 5207 era ancora in attesa. Quando una nuova pallet arriva alla stazione, trova il TEMP attivo e non può usarlo, causando deadlock. PS3 bloccata per un tempo non precisato. Causa identificata: Intervento manuale non autorizzato in zona automatizzata da utente non formato. Soluzione / Workaround: Rimozione manuale del pallet H (non poteva entrare in HBW come tale), booking in Lost&Found, cancellazione ordine conveyor da MF266. Successivamente AGV04 porta il D. Note: SSI avverte reiteratamente gli utenti di non finalizzare TPO in zona automatizzata. Problema operativo ricorrente. Inviate comunicazioni agli shift leader.

### • [14/07/21, 10:40] — Bug: pulsante "Full Pallet"/"Box Full" non funziona con OBD line in stato "New"

Descrizione: Con Crane 8 down, una linea di OBD risulta ancora in stato "New" (impossibile ricevere il pallet dalla corsia bloccata). Il pulsante "Full Pallet" / "Box Full" alla stazione picking non funziona in questa condizione. Causa identificata: Bug: il pulsante non verifica se la linea è completabile e blocca l'intera operazione quando una riga è ancora in stato "New". Soluzione / Workaround: Finalizzazione manuale della riga bloccata da SSI → pulsante torna funzionale. Note: Ticket aperto. Necessita fix del codice. Titolo suggerito: "Full pallet button not working if a line of that OBD (kind EX) is still in status New".

### • [14/07/21, 14:40] — Bug D142: Pick Order marcato "Finalized" con picking activity ancora attiva

Descrizione: Durante test confermato: la finalizzazione di una singola picking activity su un Pick Order causa la marcatura "Finalized" dell'intero PO, anche se esistono altre attività attive. La stazione non crea nuove "Deposit Activity" se il PO è marcato come Finalized. PS10 bloccata durante il test. Causa identificata: Bug nella logica di finalizzazione del PO: finalizzare una picking activity propaga lo stato al PO padre indipendentemente dalle attività residue. Soluzione / Workaround: Rimozione manuale del flag "Finalized" dal PO da parte di SSI. Note: Issue D142 aperta e inviata via e-mail. Fix richiesto con priorità.

### • [15/07/21, 10:57] — WH502: visualizzazione limitata a 1000 item dopo deploy (issue F74)

Descrizione: Dopo un deploy recente, la visualizzazione in WH502 è limitata a 1000 articoli e non è più possibile personalizzare la ricerca per mostrarne di più. Il problema riguardava già in precedenza la ricerca di ANXS (06/07) ma il workaround manuale era disponibile. Post-deploy la feature è rotta. Causa identificata: Regressione introdotta dall'ultimo deploy. Soluzione / Workaround: Necessario fix del codice. Nessuna soluzione operativa immediata. Note: Ticket F74 aperto da Benedetta Zini il 12/07 ma non ricevuto correttamente da SSI per mancanza di helpdesk in CC. Riapertura richiesta.

### • [26/07/21, 08:51] — Bug: deadlock al passaggio picking→unpicking (PS3, poi PS9)

Descrizione: Quando una stazione viene commutata da modalità "picking" a "unpicking" senza prima stoppare il processo, WAMAS invia prematuramente pallets per l'unpicking mentre il picking order corrente non ha ancora ricevuto il pallet di destinazione vuoto. Si crea un deadlock: il deposit activity rimane in "New" e la stazione non progredisce. Primo caso PS3, poi confermato su PS9. Causa identificata: Bug: il cambio di processo da picking a unpicking forza la rimozione/riciclo del pallet di destinazione corrente anche se il picking non è ancora completato. Soluzione / Workaround: Workaround temporaneo: tornare in modalità picking, selezionare "Stop" come processo successivo, rimandare manualmente i pallet per unpicking, e solo dopo riattivare l'unpicking. SSI interviene per spostare i pallet. Note: Fix in sviluppo. Nel frattempo istruire gli operatori a non passare direttamente da picking a unpicking senza prima selezionare "Stop".

### • [27/07/21, 06:20] — Blocco totale impianto: AGV non consegnano, "Wait until job available"

Descrizione: All'apertura turno, tutte le stazioni picking mostrano "Wait until job available". AGV non si recano alle stazioni per consegnare i pallet. Intero impianto fermo (12 operatori pagati senza produrre). 31 ordini attivi. Causa identificata: Il refresh tra MFS e WMS era interrotto a causa di un Transport problematico rimasto nel sistema. Inoltre le TPO in S48 non risultavano "Active for MFS" (residuo del deploy del giorno precedente). Soluzione / Workaround: Nuovo deploy (hotfix) alle 09:00. MFS riavviato con successo. TPO problematiche recuperate con suspend + resume. Pick stations tornate operative. Note: Issue D145 (PS1 bloccata da old empty request): causa identificata, fix pianificato. La ripartenza post-deploy ha richiesto reset manuale di alcune TPO.

### • [27/07/21, 11:40] — SLAVING zone deadlock: 9 stazioni impattate

Descrizione: Tutte le pallet destinate alla zona SLAVING (ingresso Wunderwuzzi) mostrano "WAIT FOR CAPACITY ZONE SLAVING" anche con la zona fisicamente libera. 9 stazioni su 12 impattate. Causa identificata: Due TPO per pallet non esistenti (create per intervento manuale errato) occupavano capacità logica della zona SLAVING. Soluzione / Workaround: SSI elimina le due TPO fantasma. Zona SLAVING torna operativa. Note: Problema si ripete il 06/08 e successivamente.

### • [30/07/21, 09:50] — 15 EMS trolley con empty F pallet fermi; tutte le stazioni in attesa

Descrizione: 15 veicoli EMS portano pallet F vuoti che non vengono consegnati alle stazioni. Tutte le stazioni di picking sono in attesa di pallet F. Blocco produttivo significativo. Causa identificata: Pallet 59852361 era ancora prenotato per un empty request di PS1 (ordine già servito) che ne impediva il riutilizzo. OG525 non aveva assegnato nuovi pallet. SSI cancella la reservation. Soluzione / Workaround: Cancellazione della empty request errata da OG525 da parte di SSI. Richiesto di non spostare manualmente pallet che OG525 non mostra come "bound" – il sistema li traccia internamente. Note: Ticket aperto per il comportamento anomalo dell'assignment strategy. Operatori non hanno i permessi per cancellare requests da OG525.

### • [31/07/21, 15:24] — Monorail (EMS) si ferma esattamente a mezzanotte del venerdì (seconda occorrenza)

Descrizione: Per la seconda volta, il sistema monorail si ferma esattamente a mezzanotte di venerdì (01:00 di notte del 31/07→01/08). Prima occorrenza anche alla mezzanotte del venerdì precedente. Alle 21:00 F01+PO1 uscivano dall'automatico, poi a cascata gli altri. Causa identificata: Sospetta problematica EMS (EMS VE006 successivamente in area manutenzione). Possibile "controlled stop" per evacuazione antincendio (porta aperta = accesso non autorizzato). Non definitivamente confermata. Soluzione / Workaround: EMS riprende a muoversi da solo prima dell'intervento in loco. EMS VE006 spostato in area manutenzione per investigazione. Ticket aperto, priorità aumentata a Prio A (EMS Loop è vitale per il sistema). Note: Contatto Eisenmann/Pentanova richiesto tramite SSI helpdesk. Il problema si ripete con cadenza settimanale al venerdì → pattern da investigare.

### • [03/08/21, 08:17] — Spontaneous TPO da area manuale completamente non funzionanti

Descrizione: Tutti i TPO spontanei dall'area manuale falliscono. Impatto: oltre 600 pallet al giorno devono essere spostati manualmente tramite un utente office. Situazione critica per l'operatività. Causa identificata: Fix JIRA IT1400016-3590 (precedentemente deployato) non copriva il caso di LU interi con articoli automatici in area manuale. Soluzione / Workaround: Temporaneamente le TPO devono essere create dall'ufficio. Fix in sviluppo. Note: Fix promesso per il deploy serale ma non garantito. Situazione operativa critica.

### • [04/08/21, 07:57] — Terminal mobili bloccati: "Retry connection request" (deploy tardivo)

Descrizione: Tutti i terminali mobili mostrano "Retry connection request?" e non riescono ad accedere a WAMAS. Causa identificata: Deploy della sera precedente terminato alle 22:40 (invece di 21:10 previsto) a causa di problemi tecnici. Gli utenti dell'area manuale non erano stati informati del ritardo e avevano inviato ticket. Soluzione / Workaround: Sessioni WAMAS disconnesse forzatamente da SSI. Terminali ripristinati. Note: Ticket 537657 Prio B aperto. Necessaria comunicazione proattiva agli utenti in caso di deploy ritardato.

### • [06/08/21, 15:31] — WAIT FOR CAPACITY SLAVING: 4-5 stazioni bloccate (TEMP1061)

Descrizione: TEMP1061 fermo su SLF dalle 15:02 impedisce l'accesso alla zona SLAVING. 4-5 stazioni di picking bloccate in attesa di pallet. Deadlock Wunderwuzzi. Causa identificata: TEMP1061 inviato erroneamente su SLF. Due pallet in zona MD bloccavano la flow. Successivamente: pallets in zona NOK senza location MD disponibile. Soluzione / Workaround: Mihai Soceanu rimanda TEMP1061 allo stacker. Pallets in MD inviati a S46. Capacità zona SLAVING aumentata a 2 (2 AGV simultanei verso WW infeed). Note: Fix pianificato per prossimo build: pallet in NOK con MD occupato → bufferizzazione automatica in S46.

### • [06/08/21, 17:24] — PS1 bloccata: OG525 assegna empty pallet tipo E non ammissibile (issue D151)

Descrizione: OG525 assegna un pallet vuoto di tipo E per una picking order della PS1, ma il tipo E non è ammissibile come LU di destinazione. La stazione è bloccata dalle ore 13:00. Causa identificata: Configurazione MD500 non copre il caso di "negative picking line" seguito da "normal picking". WAMAS utilizza il tipo E (non ammissibile) come destinazione. Soluzione / Workaround: Razvan Voicu (Support Technician 21) modifica il tipo della empty request da E a F. La stazione riparte. Note: Issue D151. Necessaria analisi della logica di compatibilità nel caso di picking negativo misto a picking normale.

### • [07/08/21, 11:41] — Rete Vodafone: tutti i terminal mobili offline

Descrizione: Il reparto IT di Atlas applica modifiche alla rete Vodafone. Tutti i terminali mobili perdono la connessione a WAMAS. Causa identificata: Modifica parametri rete/VPN Vodafone da parte dell'IT di Atlas. Soluzione / Workaround: SSI disconnette tutte le sessioni WAMAS attive. Terminali ripristinati normalmente. Note: Problema infrastrutturale, non WAMAS.

### • [09/08/21, 08:30] — F destacker: conflitto stack/destack simultaneo (pallet 59815102)

Descrizione: Pallet 59815102 rimane bloccato sotto lo stack del destacker F per un conflitto tra operazioni di stacking e destacking simultanee. Blocco produttivo dalla 07:09 di mattina. Causa identificata: MFS non gestisce correttamente il caso in cui uno stacking e un destacking avvengono contemporaneamente sullo stesso destacker F. Soluzione / Workaround: Mihai Soceanu coordina spostamento fisico del pallet di una posizione + cancellazione/ricreazione dell'ordine. Intervento di circa 1,5 ore. Note: Mihai in discussione con PLC per prevenire il caso in futuro.

### • [09/08/21, 13:55] — Tutte le stazioni bloccate: nessuna empty pallet request in OG525 + VPN irraggiungibile

Descrizione: Alle 13:55, Tudor segnala che 12 stazioni attive non ricevono pallet vuoti. OG525 non genera richieste. Contemporaneamente SSI non riesce a connettersi via VPN (cambio parametri concordato con Pariya Zandmiralvand). Causa identificata: Problema unpick station (PS7 bloccata da problema precedente), connessione VPN interrotta per cambio parametri concordato ma mal comunicato. Soluzione / Workaround: VPN ripristinata. Support Technician 16 blocca temporaneamente PS7 per ristabilire il flusso di empty pallets. Connessione TeamViewer come fallback temporaneo. Note: Doppio problema: tecnico (PS7/OG525) e infrastrutturale (VPN). Coordinate meglio comunicazioni su cambi infrastruttura.

### • [10/08/21, 16:05] — Tutti gli AGV fermi: bug comportamento GTP inspection order + cancellazione TPO (issue A58)

Descrizione: Tutti gli AGV fermi. Causa: una combinazione di un ordine che richiedeva inspection order automatica e la cancellazione della TPO che gestiva lo stato in modo anomalo per il worker dell'inspection. Causa identificata: Bug: cancellazione TPO durante GTP inspection order genera uno stato inconsistente che blocca tutti gli AGV. Soluzione / Workaround: SSI risolve manualmente lo stato. Issue A58 aperta, fix pianificato. Note: Ticket creato da Milo con titolo "Problematic gtp inspection order behavior during TPO cancelling".

### • [11/08/21, 16:48] — Sistema generale rallentato: pick station dialogs lenti, AGV fermi

Descrizione: TEMP6872 fisicamente consegnata alla stazione da ATX-15 ma risulta ancora su ATX-15 per WAMAS. Dialoghi pick station rallentati. "Ghost" su entrambe le linee infeed foiling. AGV momentaneamente fermi. Causa identificata: Constraint del database disabilitato dall'ultimo deploy (riabilitato manualmente da Support Technician 14). Sistema si autogestisce successivamente. Soluzione / Workaround: Support Technician 14 riabilita il DB constraint. Sistema ripristinato autonomamente. Note: Non richiesto ticket specifico. Monitorare dopo deploy successivi.

### • [13/08/21, 18:35] — EMS infeed "WAIT FOR STORAGE FAIL" (tolleranza peso pilastri)

Descrizione: Tutti gli EMS transitano verso l'infeed senza prendere il pallet, con errore "WAIT FOR STORAGE FAIL". Blocco produttivo. Causa identificata: Controllo peso sui pilastri HBW con tolleranza al 20%: troppo stringente per le variazioni operative reali. Soluzione / Workaround: Mihai Soceanu aumenta la tolleranza dal 20% al 30%. Sistema ripristinato. Note: Milo conferma temporaneamente la nuova soglia (30%). Da verificare nell'ambito del documento W34 al ritorno dalle vacanze.

### • [23/08/21, 18:05] — Stampa LU label (RM019): errore "Cannot generate LU label" per utenti specifici

Descrizione: Utenti con ruolo "Manutenzione" e "Responsabile EXT" non riescono a stampare etichette LU da RM019 nonostante l'accesso al dialog sia stato abilitato. Errore: "Cannot generate LU label. Contact administrator". Causa identificata: Gli utenti non avevano accesso al dialog successivo necessario per la generazione dell'etichetta (diritti incompleti). Soluzione / Workaround: Razvan Voicu (Support Technician 21) completa la configurazione dei permessi. Dopo restart del desktop funziona. Note: Modifica permanente dei permessi confermata da Milo.

### • [24/08/21, 10:44] — ART-21: copertura inferiore forche collassata (viti troncate dal conveyor)

Descrizione: La copertura plastica/metallica della parte inferiore delle forche di ART-21 (che protegge i cavi dei sensori) è caduta: le due viti anteriori e posteriori sono state troncate dalla protezione del conveyor quando le forche sono entrate troppo basse. Causa identificata: Forche di ART-21 si abbassano troppo durante l'ingresso nelle tasche del pallet. La tolleranza è minima. Soluzione / Workaround: Henna (Support Technician 5) consiglia taglio/smerigliatura della piastra frontale conveyor di ~3 mm nei punti di ingresso forche. Da pianificare. Note: Problema strutturale ricorrente con gli ART. Cambio software parametri forche sconsigliato da Tai perché interessa altri AGV.

### • [27/08/21, 06:20] — AGV bloccati dopo deploy: refresh MFS/WMS interrotto

Descrizione: A inizio turno, AGV non si recano alle stazioni. Alcuni AGV tentano di depositare pallets su locazioni già occupate (PS9 BP09 D01 con pallet già presente). Causa identificata: Il refresh tra MFS e WMS era interrotto a causa di un Transport problematico rimasto nel sistema post-deploy. MFS non vedeva lo stato reale delle stazioni. Soluzione / Workaround: Mihai risolve il Transport bloccante. Pallets con stock inviati a HBW1. Sistema ripristinato. Note: Problema strutturale legato al deploy process: ordini non ancora completati durante il deploy lasciano stati inconsistenti.

### • [03/09/21, 09:25] — Blocco produzione mattutino causato da pulsante sbagliato in MF266

Descrizione: Blocco sistema alle 07:00. Causa identificata: un utente ha premuto accidentalmente un pulsante in MF266 (visibile anche agli utenti di manutenzione) alle 20:19 del giorno precedente. Causa identificata: Pulsante in MF266 premuto erroneamente. Il pulsante è facilmente accessibile e non dovrebbe essere visibile agli utenti standard. Soluzione / Workaround: Mihai risolve la condizione bloccante in MFS. Flusso ripristinato. Note: Richiesta rimozione del pulsante dall'interfaccia utente (anche per superuser se non necessario).

### • [09/09/21, 17:28] — 151 stack D con TPO tutti verso SLF bloccata (cascata errori assegnazione)

Descrizione: Destacker D è vuoto, ma tutti i 151 stack di pallet D in HBW1 hanno una TPO verso SLF02C4091 (location bloccata). Il sistema ha cercato ripetutamente di consegnare alla location bloccata e ha creato TPO per tutte le unità. Causa identificata: SLF02C4091 era bloccata per impossibilità di consegna AGV. MFS ha generato TPO verso di essa per tutti gli stack disponibili anziché fermarsi al primo fallimento. Soluzione / Workaround: Mihai cancella tutte le TPO verso SLF02C4091 e sblocca PSF02C4111. Ticket aperto. Note: Razvan suggerisce correlazione con problema crane dello stesso mattino non completamente risolto lato WAMAS.

### • [14/09/21, 16:13] — SRM1 bloccato: "vede" conveyors di consegna pieni (falso positivo) + MF210 inaccessibile

Descrizione: SRM1 non si muove perché ritiene pieni i conveyors di consegna, che invece sono fisicamente e logicamente vuoti. Stacker crane testato in semi-automatico: funziona. Il "reset manual handling" tramite MF210 non è accessibile agli utenti di manutenzione/superuser. Causa identificata: SRM in stato di "manual handling" a seguito di operazione semi-automatica. MF210 necessario per il reset ma non disponibile agli utenti. Soluzione / Workaround: Mihai resetta il manual handling da MFS. Sistema ripristinato (SRM1 riavviato). Note: Questo è il problema del "magic button": MF210 deve essere reso accessibile alla manutenzione. Ticket riaperto. Prima occorrenza documentata di questo specifico blocco in 7 mesi di operatività.

### • [15/09/21, 07:44] — SRM08 infeed bloccato da pallet sulle forche (nessun segnale Lighthouse)

Descrizione: Pallet sulle forche di SRM08 blocca il conveyor di infeed quando i conveyors sono pieni. Il blocco non è segnalato su Lighthouse fino a quando non sono già bloccate anche le stazioni picking (troppo tardi). Causa identificata: Bug: l'errore di blocco non viene propagato a Lighthouse in tempo utile. Soluzione / Workaround: Resume della TPO per pallet 60391043 risolve il caso specifico. Note: Mihai si impegna a discutere internamente come anticipare la segnalazione dell'errore. Problema ricorrente ("in corso da lungo tempo" secondo Nicola).

### • [16/11/21, 07:21] — Print server irraggiungibile (10.32.0.82/92): errori a cascata sull'intero impianto

Descrizione: Sistema WAMAS genera errori a cascata; il magazzino appare "come un albero di Natale" per errori. Tutti i pallet che passano per le due stampanti in uscita generano PrintCommandOutput: Error: print server unreachable or specified printer does not exist. Causa identificata: IP statico della stampante modificato. L'indirizzo 10.32.0.82 o 10.32.0.92 non raggiungibile da WAMAS. Già successo in precedenza. Soluzione / Workaround: Mihai blocca temporaneamente la corsia. L'IT Atlas verifica le stampanti; test manuale di stampa da RM001 funziona. La corsia viene riaperta; il problema si auto-risolve senza cambiare nulla (possibile reset IP automatico). Note: Configurare monitoraggio IP delle stampanti critiche per prevenire ricorrenza.

### • [19/10/21, 17:33] — WAMASAPP: memory spike, sistema rallentato, terminali congelati

Descrizione: I terminali mobili mostrano dialoghi inaccessibili. Le pick station dialogs rallentano. Benedetta segnala pallets che si fermano 5-6 secondi tra un conveyor e l'altro nel pomeriggio. Causa identificata: Spike di memoria su WAMASAPP dovuto a uno script di pulizia memoria non funzionante. Soluzione / Workaround: Support Technician 14 riabilita manualmente il DB constraint e riavvia i servizi replenishment/reporting per liberare la memoria allocata. Note: Ticket non necessario nell'immediato. Support Technician 14 analizza i log il giorno successivo.

### • [22/10/21, 05:44] — Pallet 60762026 con dati corrotti: crash del controller di SRM3

Descrizione: MF200, MF266 e MF210 risultano tutti non funzionanti per Andrea. SRM3 completamente bloccato e non recuperabile con procedure standard (MF014 pause/resume, MF200 refresh/reset, MF210). Causa identificata: Pallet 60762026 aveva dati corrotti che causavano il crash del controller di SRM3 ogni volta che il crane tentava di processarlo. Soluzione / Workaround: Solo gli sviluppatori possono sbloccare questa situazione. Mihai risolve da MFS eliminando i dati corrotti del pallet. Pallet 60762026 inviato a QC. Note: Non esiste una procedura operativa per questa casistica. Richiede accesso sviluppatori a MFS.

### • [26/11/21, 18:59] — Patch K69 introduce regressione A88: OG buffer release bloccato per pallet slaved in HBW1

Descrizione: La patch applicata per issue K69 introduce due nuovi problemi: K70 e A88 (bloccante). Non è possibile fare il "release OG buffer" per un carico che ha un pallet slaved in HBW1. Molti OBD bloccati al 90% senza possibilità di chiudere i carichi. Causa identificata: Regressione da patch K69 deployata la sera precedente (25/11). Soluzione / Workaround: Fix richiesto urgentemente prima del lunedì. Rollback o hotfix. Note: Milo scrive a tutti i tecnici SSI chiedendo deploy correttivo il weekend. Impatto critico sulle operazioni di chiusura carichi.

### • [29/11/21, 07:55] — PS3 bloccata 1,5 ore: stock object con flag "block for inventory" (D189/OIL 3945)

Descrizione: Pick station 3 bloccata dal mattino (segnalata alle 07:55). L'operatore non può creare TPO per il pallet richiesto. Causa identificata: Uno stock object aveva il flag "block for inventory" attivo. Causa del flag: non chiara (non impostato dagli utenti di picking). Soluzione / Workaround: Razvan rimuove il flag "block for inventory". Stazione ripristinata. Note: Issue D189/OIL 3945 già aperta. Il bug è recidivante e causa blocchi imprevisti alle stazioni.

### • [25/11/21, 07:55] — PS7 bloccata dall'ora di punta (21 nov) fino al mattino: "unknown error"

Descrizione: Pick station 7 bloccata con "unknown error" dalla sera precedente. 1,5 ore di produzione perse il giorno 25/11 prima della risoluzione. Causa identificata: Da analisi SSI: un utente aveva tentato di confermare ma l'errore specifico è documentato nel ticket di risposta. Soluzione / Workaround: Support Technician 16 sblocca la stazione permettendo all'operatore di fare 2 pick. Sistema ripristinato. Note: SSI promette risposta dettagliata sul ticket. Problema di risposta helpdesk in orari non standard evidenziato più volte da Milo.