• [22/12/2022, 17:23] — Blocco totale area automatica (x2 episodi) Descrizione: L'area automatica si è bloccata completamente due volte nell'arco di 20 minuti (16:35 e 17:09). CPU nella norma durante l'evento. Causa identificata: Due LU (60968607 e 85001809) avevano ordini di inventario completati ma non potevano essere eliminate dal DB a causa di ordini di consolidamento pendenti (vecchi di 2+ mesi). Il tentativo ripetuto di eliminazione ha generato un carico DB che ha causato un riavvio rapido di MFS (butterfly effect). Soluzione: Razvan ha eliminato i 2 ordini di consolidamento obsoleti. Il sistema si è ripristinato autonomamente. Aperto ticket di problema per analisi futura. Note: Rilevato che WAMAS permetteva di creare ordini di inventario su LU che avevano già un ordine di consolidamento attivo — segnalato come comportamento anomalo da correggere.

• [22/01/2023, 15:47] — Pallet bloccati alle stazioni di picking, impossibilità di riprendere Descrizione: Pallet visibili in Lighthouse ma non riprendibili. TPO verso picking station non creati. Area manuale e automatica parzialmente compromesse. Causa identificata: Perdita dell'ordine a livello PLC durante un riavvio; l'ordine veniva ricreato solo alla creazione di un nuovo Transport Order. Soluzione: Cancellazione del SOC TO ID da stazione 266, reset TO da MF200, reset picking station 7, reset emergency stop, esecuzione "release source LU" per forzare la creazione del TO. Il sistema ha ripreso il funzionamento. Note: Caso chiuso con indicazione di riaprire un nuovo ticket la mattina seguente se il problema persistesse.

• [06/02/2023, 09:54] — Impossibilità di accesso a viste/funzioni DB (OgStockData, PRJITEMSTACKINGINFO, loadaid, PRJORDERCOMMENT2OBDL) Descrizione: Da quella mattina gli utenti non riuscivano più ad accedere a specifiche viste e funzioni del database WAMAS. Causa identificata: Un deploy precedente aveva modificato la struttura del DB ma lo script per la rigenerazione dei grant non era stato incluso nella procedura di deploy (script vecchio, copriva solo una parte delle tabelle). Soluzione: Adrian ha eseguito manualmente lo script mancante per rigenerare i grant. Accesso ripristinato in circa 15 minuti. Note: Segnalato come gap nella procedura di deploy da correggere.

• [13/02/2023, 06:44] — Problema di comunicazione WAMAS ↔ AS400 Descrizione: Interruzione della comunicazione tra WAMAS e il sistema AS400, con impatto sulle operazioni di magazzino. Causa identificata: Non specificata nella conversazione. Soluzione: Alexandru ha risolto il problema in circa 13 minuti. Sistema ripristinato confermato da Stefano. Note: Nessuna analisi della causa radice documentata nella chat.

• [23/02/2023, 07:19] — Ordini di trasporto NOK su stacker crane, pallet bloccato su MDP05L01, mancato ACK a AS400 Descrizione: Problema multiplo: (1) ordini di trasporto in stato NOK su stacker crane; (2) impossibilità di creare TPO da MDP05L01; (3) record tipo #24 inviati da WAMAS ad AS400 la sera precedente ma non ricevuti dall'host (ordini ADBATLATL000080466 e ADBATLATL000070434). Causa identificata: Il DB Users tablespace era pieno, causando errori ai commit. Questo spiegava i problemi di creazione TPO e presumibilmente i mancati ACK. Il problema del pallet NOK GTP era invece legato alla necessità di usare la workstation dedicata (Resolve Error + Release LU). Soluzione: Razvan ha creato manualmente il TPO per il pallet bloccato; la stazione NOK GTP è stata sbloccata. Il problema di comunicazione con AS400 è stato indagato internamente dal team IT del cliente. Aperto ticket da Chiara. Note: Identificato che lo spazio del tablespace DB era esaurito — problema sistemico da monitorare.

• [28/02/2023, 11:05] — Blocco totale area automatica, picking station bloccate (episodio prolungato) Descrizione: Segnalazione di probabile imminente blocco totale. Nell'arco di circa un'ora: veicoli EMS con pallet diretti a HBW1 bloccati, picking station definitivamente bloccate, pallet in uscita da HBW2 bloccati. Causa identificata: Disallineamento fisico/logico dei pallet su conveyors (pallet con TPO presente su conveyor ma conveyor in errore su Lighthouse). Confermata necessità di restart di mfsPal. Soluzione: Reset dei pult di HBW1 da parte del team on-site; situazione parzialmente ripristinata. Restart di mfsPal pianificato per il giorno successivo (01/03) nella fascia 12:40–13:10 per avere il team completo disponibile. Note: Il problema si è ripresentato nel pomeriggio dello stesso giorno (16:28) con nuovi conveyor in errore. Aggiunto Robert Muraru al gruppo per supporto.

• [01/03/2023, 09:05] — AGV fermi Descrizione: AGV non operativi al mattino. Causa identificata: Razvan ha specificato che non era correlato al problema del giorno precedente. Alexandru avrebbe fornito dettagli. Soluzione: AGV ripristinati da Razvan alle 11:02. Note: Causa radice delegata ad Alexandru per risposta formale via email.

• [02/03/2023, 12:18] — Errori ricorrenti su specifica location (scanner/conveyor), labeler in bypass Descrizione: Una location specifica generava errori in modo ricorrente dal 27/02 (10+ volte quel giorno, contro 3 occorrenze nel periodo 04/02–27/02). Conveyors in uscita da stacker crane in errore. Un labeler era in bypass da 4 mesi per problema di comunicazione WAMAS↔PLC. Causa identificata: Probabile problema fisico su scanner/conveyor/labeler della location. Il labeler in bypass era causa indiretta degli errori a cascata sui conveyor. Soluzione: Richiesta verifica fisica da Razvan; Nicola ha confermato che conveyor, sensori e labeler erano fisicamente OK, ma uno era in bypass da mesi per il problema di comunicazione PLC. Note: Il problema del labeler in bypass era aperto da 4 mesi senza risoluzione — segnalato come issue pendente critica.

• [07/03/2023, 11:01] — Eventi processati lentamente/non processati, DB con spike, pallet logicamente su location errata Descrizione: Due pallet logicamente registrati sulla stessa location CU118 in WAMAS, mentre fisicamente uno era su CU120. Errori su PLC. WAMAS generale lento/problematico. Problemi anche in area manuale. Causa identificata: Sessione DB inattiva dell'utente clodesani su macchina COSPPL22 (picking station #4 in modalità inventario). La sessione bloccata causava errori di locking su DB, rallentando tutto il sistema. Il pallet su CU120 era stato "prenotato" su CU118 perché spinto in avanti troppo velocemente. Soluzione: Razvan ha terminato la sessione DB bloccata → sistema ripristinato. Ordini di inventario anomali (INV128485, INV128486, INV128487) annullati — erano stati creati in triplice copia dallo stesso Inventory Demand, coprendo potenzialmente l'intero magazzino. Note: Segnalato bug WAMAS: creazione multipla di Inventory Orders dallo stesso Inventory Demand. Aperto ticket. Richiesta investigazione su issue D221 correlato.

• [10/03/2023, 12:33] — OBD in OG025 senza avanzamento verso OG039 (nuovo loading aid AI) Descrizione: OBD0000571118 e OBD0000571117 bloccati in OG025 (status active 15%) senza procedere verso OG039. Impediva l'uso del nuovo loading aid di tipo "AI". Causa identificata: Configurazione mancante in MD043 — loading aid AI non era incluso nei loading aid consentiti per il metodo di spedizione. Soluzione: Alexandru ha aggiunto il setting mancante in MD043 il 16/03. Ordini verificati e funzionanti. Nota: in "shipment loading data" compariva ancora "K" come loading aid, ma Alexandru ha confermato che era solo dato di pianificazione e non impattava il flusso. Note: Richiesta da Benedetta email con procedura completa per configurare nuovi loading aid per utilizzi futuri.

• [21/03/2023, 09:22] — Work station #01 bloccata per ordine di picking terminato attivo Descrizione: Work station #01 bloccata a causa di un ordine di picking attivo che risultava già terminato. Causa identificata: Non specificata. Soluzione: Aperto ticket via email. Nessuna conferma di risoluzione documentata nella chat. Note: Nessun follow-up nella conversazione.

• [29/03/2023, 18:40] — 144 record in OG025 da archiviare, rischio blocco totale + CPU alta Descrizione: 144 record in OG025 in attesa di archiviazione. CPU WAMASDB elevata con picco visibile. Problemi paralleli nella creazione di contenitori rifiuti e TPO relativi. Causa identificata: Job di archiviazione in attesa che un altro job terminasse prima di poter procedere. Soluzione: Support Technician 23 ha sbloccato il job — dati archiviati, CPU scesa, nuovi record archiviati correttamente. Note: Stesso problema si è ripresentato il 31/03/2023 (sera) e risolto da Adrian con completamento dell'archiviazione alle 18:49.

• [12/04/2023, 12:26] — Blocco area automatica + picking station bloccate Descrizione: Area automatica prossima al blocco, poi effettivamente bloccata. Picking station bloccate. Causa identificata: Non identificata — sistema si è auto-ripristinato. Soluzione: Auto-recovery senza intervento tecnico. Note: Razvan ha confermato che nessuno ha operato lato WAMAS.

• [19/04/2023, 15:23] — Picchi ricorrenti di utilizzo memoria WAMASAPP ogni mattina dalle 03:30 Descrizione: Dal lunedì precedente, ogni mattina alle 03:30 si registravano picchi anomali di utilizzo memoria dell'applicazione WAMASAPP. Causa identificata: Non identificata nella conversazione. Soluzione: Nessuna soluzione documentata nella chat — segnalazione aperta. Note: Richiesta analisi approfondita al team WAMAS.

• [20/04/2023, 13:58] — CPU WAMASDB al 97%+, sistema lento, OBD bloccati in "release in progress" Descrizione: CPU WAMASDB raggiunge il 97,2% alle 11:30. Area manuale e automatica rallentate. WAMAS mobile e desktop molto lenti, necessità di riavvio frequente. 36+ OBD bloccati in stato "release in progress" per il giorno successivo. Errore JdbcResourceBusyException / ORA-00054 alla finalizzazione degli ordini. Causa identificata: Presumibilmente coda bloccata o job fermo, aggravato dal volume crescente di dati nel DB (tablespace in crescita con dati "garbage"). L'errore ORA-00054 indica risorse DB bloccate con NOWAIT scaduto. Soluzione: Parziale — Razvan ha eseguito statistiche sul DB. Previsto deploy per aggiungere log sul punto di blocco del job di release OBD. Situazione monitorata. Note: Adrian ha segnalato che alcune tabelle stavano diventando enormi (protocol, change data) e che potrebbe essere necessario scegliere tra dati di produzione e dati storici. Suggerito aggiornamento periodico delle statistiche Oracle.

• [09/05/2023, 15:10] — URGENTE: tutti i TPO in stato NEW, area automatica e manuale bloccate Descrizione: Tutti i TPO dell'intera area (automatica e manuale) in stato NEW anziché ACTIVE. Nessun TPO delegato a MFS. Impatto totale su picking station, SH1, SH2, S80. Causa identificata: Non documentata nel log (Razvan stava verificando). Soluzione: Aperto ticket #01297025. Razvan ha preso in carico. Nessuna risoluzione esplicita documentata nella chat di quel giorno. Note: Problema critico con impatto totale sulla movimentazione.

• [10/05/2023, 08:40] — CPU WAMASDB al 98%, ordini fermi al 15%, OBD in "release in progress" Descrizione: CPU WAMASDB al 98% con area manuale non operativa. Ordini bloccati al 15% di avanzamento. Multipli OBD in "release in progress". Il processo di release impiegava 40+ minuti invece dei normali 5–40 secondi. Causa identificata: Job di release OBD che si bloccava intermittentemente. Adrian ha eseguito statistiche DB che hanno migliorato la situazione. Identificati dati in crescita eccessiva nelle tabelle (protocol, changes) come causa sistemica. Soluzione: Esecuzione gather stats DB da parte di Adrian; situazione migliorata. Pianificato deploy per aggiungere log diagnostici sul job bloccato. Note: Segnalato che lo stesso problema si era verificato 3–4 settimane prima. Discusso il problema dell'eccessivo volume di dati storici nel DB.

• [12/05/2023, 11:34] — "Exceeded call limit on CPU usage" su query Access e SQL Developer Descrizione: Dal pomeriggio del giorno precedente (dopo gather stats), impossibilità di eseguire query da Access e SQL Developer — errore "exceeded call limit on CPU usage". Causa identificata: Oracle ha cambiato il proprio execution plan dopo il gather stats, impattando la produzione. Le tabelle erano diventate enormi con dati non più utili (protocol, change data). Lo spazio utente era limitato e il problema di spazio aveva impattato anche le query degli utenti. Soluzione: Adrian ha forzato il cambio del piano di esecuzione Oracle per alcune tabelle per ripristinare il sistema. Note: Suggerito aggiornamento periodico delle statistiche Oracle (giornaliero/settimanale/bisettimanale). Ribadita necessità di gestire la crescita dei dati storici.

• [19/05/2023, 08:40] — Ordini in "release in progress", CPU alta, sistema lento (ricorrenza) Descrizione: Numerosi ordini bloccati in "release in progress", situazione analoga a quella del 10/05. CPU alta alle 08:30, poi normalizzata. Ordini avanzavano molto lentamente. Causa identificata: Non specificata esplicitamente — presumibilmente correlata ai problemi DB sistemici già noti. Soluzione: Razvan si è collegato via TeamViewer. Nessuna risoluzione esplicita documentata nella chat. Note: Aperto ticket dal cliente.

• [26/05/2023, 09:35] — SRM02 desincronizzato dopo movimentazione manuale di pallet Descrizione: SRM02 in stato anomalo dopo che un pallet (51448222) era stato spostato manualmente. Causa identificata: Spostamento manuale del pallet senza aggiornamento del sistema logico. Soluzione: Razvan ha sincronizzato l'SRM con lo stato corrente. Successivamente individuati 2 sensori fisicamente disallineati da Giacomo. Adrian ha guidato la movimentazione del pallet dalla fork al TPR. Sistema ripristinato. Note: —

• [01/06/2023, 15:00] — Issue D223 ricorrente: inventory block su LU, TPO non creato automaticamente per ritorno in HBW Descrizione: LU 70610218 con "inventory block" su stock object level. TPO di ritorno in HBW01 non creato automaticamente dalla stazione BP08 S01 (LU 60509781). Causa identificata: Inventory block applicato a livello di stock object (non di LU). Per il TPO mancante, causa non specificata esplicitamente — problema ricorrente D223. Soluzione: Support Technician 15 ha rimosso l'inventory block a livello stock object. Ticket chiuso. Note: D223 classificato come issue ricorrente.

• [20/06/2023, 11:45] — Stacker pallet AF vuoti bloccato da oltre un giorno Descrizione: Stacker di pallet AF vuoti bloccato dal pomeriggio del giorno precedente. Ticket 01302336. PLC riportava occupancy=1 su stacker location 403 mentre fisicamente era vuota. Causa identificata: Disallineamento tra stato PLC (occupancy=1) e stato fisico reale (location vuota). Problema lato PLC/hardware, fuori dalla gestione WAMAS. Soluzione: Tentativo di sblocco fisico inserendo un pallet reale su 403 per "ingannare" il PLC — parzialmente funzionante (pallet mosso da 403 a 404 via AGV) ma stacker ancora non pienamente operativo. Razvan ha informato il responsabile del ticket (Gerald Roitner) e dichiarato il problema fuori dal perimetro WAMAS. Note: Richiesto intervento PLC per ispezione fisica e correzione del sensore/stato.

• [22/06/2023, 08:59] — Inventory block su LU 60509699 in MDP05L01 Descrizione: LU 60509699 bloccata da inventory block su MDP05L01. Ticket 01302836. Causa identificata: Non specificata. Soluzione: Alexandru ha rimosso il blocco. Confermato da Chiara. Note: —

• [22/06/2023, 10:26] — Quantità pianificate e consegnate disallineate su OBD, impossibilità di chiudere CT Descrizione: Due linee OBD con quantità planned/delivered disallineate (OBD0000635329: planned 112, delivered 108; OBD0000635622: planned 14, delivered 18), impedivano la chiusura del CT ordine *62754. Causa identificata: Non specificata. Soluzione: Support Technician 7 ha allineato le quantità pianificate a quelle consegnate (quantità reali sui LU). CT chiuso correttamente. Note: Aperto ticket di incidente dal team supporto.

• [24/07/2023, 11:55] — Problema in area automatica e manuale prima del deploy Descrizione: Problema in area automatica (auto-risolto) e successivo problema in area manuale prima del deploy pianificato. Causa identificata: Non specificata — Adrian ha inviato un'email con dettagli. Soluzione: Razvan ha eseguito un restart "allione" (non full deploy). Sistema ripristinato; richiesto riavvio applicazioni desktop e verifica location WH004. Note: —

• [27/07/2023, 03:48] — Tutte le stazioni di picking non funzionanti (dead man switch non risponde) Descrizione: Tutte le stazioni di picking non operative: premendo il pulsante (dead man switch) il pallet sorgente non veniva inviato a EMS. Causa identificata: Non esplicitata — Razvan ha operato lato sistema. Soluzione: Dopo intervento di Razvan le stazioni 1 e 2 sono tornate operative, poi tutte le stazioni. Ticket chiuso. Note: —

• [28/08/2023, 13:34] — Labeler "no printing data" area Foiling dopo deploy Descrizione: Dopo il deploy del 28/08, tutti i labeler mostravano "no printing data". Exit area e Foiling bloccate. Printer TT08PC028 (LEFT e RIGHT) in errore. Causa identificata: Configurazione mancante per 2 stampanti (TT08PC028_LEFT e TT08PC028_RIGHT) non inclusa nel pacchetto di deploy (probabilmente configurata solo in locale e non committata). Soluzione: Adrian ha aggiunto la configurazione corretta per entrambe le stampanti. Sistema ripristinato testando con un nuovo pallet. Note: Prevista verifica approfondita nei giorni successivi (patch A114). Segnalato come gap nel processo di packaging del deploy.

• [29/08/2023, 09:14] — TPO lenti/non creati automaticamente da picking station dopo deploy + problema picking manuale Descrizione: Dopo il deploy del 28/08: (1) pallet sorgente non inviato automaticamente dalla stazione dopo picking — "release LU" non funzionante, TPO non creato; (2) errore nel picking manuale per articoli con unità base ≠ PZ. Causa identificata: Il problema del TPO era correlato a CR02 (calcolo peso) — spazio insufficiente in HBW per tipo loading aid, aggravato da stacker crane bloccati (HRA1, HRA8) e MAV1 al 92,5%. Adrian ha poi eseguito uno force dell'execution plan Oracle senza miglioramenti, optando per rollback. Il problema del picking manuale era un bug nel codice (impossibilità di picking per articoli con qty base ≠ PZ). Soluzione: Rollback alla versione del lunedì mattina precedente (versione stabile). TPO creato istantaneamente dopo il rollback. Note: Adrian ha acquisito una copia del DB per analisi locale e ricerca della causa radice. Fix del picking manuale già sviluppato internamente.

• [06/09/2023, 17:46] — "Red bubbles" in area automatica, pallet fermi, bug divisione per zero (CR02) Descrizione: Numerose "red bubbles" su Lighthouse, pallet non in movimento. Reset F01 inefficace — le bolle riapparivano dopo 1 secondo. Pallet senza SOC ID in MF266. Causa identificata: Stock object con quantità = 0 su alcuni LU causava una divisione per zero nella logica di CR02 (calcolo peso). Identificato stock con qty 0 rimasto da operazioni precedenti. Soluzione: Razvan ha eliminato gli stock object con quantità 0. Pallet hanno ripreso a muoversi. Note: Razvan ha aperto un ticket per fixare il caso stock con qty 0. Verificato in stock history che il LU aveva avuto picking fino a 0 pezzi (-4, -1).

• [27/09/2023, 09:17] — Picking order insufficienti in OG039, job di assegnazione PO non funzionante Descrizione: Numero insufficiente di picking order in OG039 per tutta la giornata, con episodi ricorrenti anche in serata (22:07) e notte seguente. Il job di assegnazione PO si attivava raramente (ogni 17 minuti invece che ogni minuto). Causa identificata: (1) PPLU con stock insufficiente per una location bloccata (HRA01X010Y12Z21, priorità 9 → corretta a 1). (2) Stazione NOK Foiling in "LU check" che rallentava il job di assegnazione — problema correlato a issue del 11/11/2022. (3) Causa radice sistemica: archiviazione di activity_protocol ferma dal 10/09/2022 per mancanza di spazio nel tablespace → oltre 4,9 milioni di righe non archiviate → tabelle enormi che rallentavano l'intero sistema. Soluzione: Adrian ha triggerato manualmente il worker di assegnazione. NOK Foiling messa in stop per 30 minuti per diagnostica → confermato miglioramento. Avviata archiviazione manuale dei dati di protocol (~4 ore). Stima: ~11 ore per trasferire 4,1 milioni di righe. Note: Identificato come causa radice la mancanza del History Server. Necessità urgente di avviare progetto History Server. Proposta di mantenere archiviazione dati protocol a max 100 giorni.

• [17/10/2023, 12:30] — Deploy con multipli problemi critici, poi rollback Descrizione: Deploy del 17/10 ha causato: (1) Labeler Foiling "no printing data" (ricorrenza A114); (2) crash terminali mobile in area manuale per colonna DB rinominata (piceweight → pieceweigth); (3) WAMAS non inviava record 24 e 25 ad AS400; (4) parametro CR Report as Full non visibile. Causa identificata: (1) Configurazione stampante nuovamente non inclusa nel deploy. (2) Rinomina colonna DB richiedeva aggiornamento client — stazioni non aggiornate usavano ancora il nome vecchio. (3) Poi risultato coincidenza: AS400 aveva un record bloccato dalle 14:00 alle 14:30 — non correlato al deploy. (4) Parametri marcati come non visibili di default. Soluzione: Effettuato rollback alla versione precedente. Post-rollback: stampante Foiling OK, comunicazione AS400 OK. Parametri Report as Full resi visibili manualmente da Adrian. Fix picking manuale (bug qty base ≠ PZ) incluso nel rollback e confermato. Note: Segnalati ulteriori problemi post-rollback nelle ore notturne (vedere voce successiva).

• [17/10/2023, 22:13] — Tutti i conveyor F01 in errore, picking station bloccate (notte post-deploy) Descrizione: F01 completamente in errore. Picking station 9 bloccata. Pallet su IPF01C1261 con problemi. Picking station 5 buffer bloccato. Causa identificata: Un pallet aveva generato un evento pendente non consumato che aveva bloccato il sistema. Support Technician 10 ha cancellato l'evento pendente → tutti gli altri eventi eseguiti. Problema picking station 5: pick order cancellato e ricreato, pallet bufferizzato senza TPO. Soluzione: Cancellazione evento pendente → F01 ripristinato. PO ricreato per picking station 5. Pallet inviato correttamente in storage. Note: Ulteriori problemi alle 01:29 e 03:37 con pallet bloccati su IPF01C1261 e picking station in "WAIT_FOR_SCAN". Alle 05:06 picking station nuovamente bloccate (ticket 01323403).

• [18/10/2023, 05:06] — Picking station bloccate, pallet LU 51449177 con doppio stock (materiale + stack pallet B) Descrizione: Tutte le picking station bloccate (ticket 01323403). LU 51449177 in circolazione con due tipologie di stock in WAMAS (materiale reale + stack pallet B) — impossibilità di eliminare lo stack. Causa identificata: Pallet con stack virtuale residuo in WAMAS non corrispondente alla realtà fisica. Soluzione: Support Technician 10 ha eliminato lo stack virtuale. Stazioni ripristinate. Buffer 1 e 2 con pallet fisicamente presenti ma non visibili su Lighthouse → pallet inviato in HBW dal team supporto. Note: Adrian ha confermato che pallet 51983920 su IPF01C1261 era stato prenotato in LOST_AND_FOUND per risolvere il blocco buffer. Aperto ticket per analisi.

• [26/04/2023, 10:56] — Issue D223: inventory block su LU in BP08, TPO ritorno HBW non creato Descrizione: LU 60509781 in BP08 S01 con inventory block. TPO di ritorno automatico in HBW01 non creato. Impossibilità di creare TPO manualmente. Causa identificata: Inventory block su un articolo del LU (stessa issue D223 già riscontrata in precedenza). Soluzione: Darius ha rimosso l'inventory block. Confermato da Chiara. Note: D223 classificato come issue ricorrente.

• [04/05/2023, 10:46] — Problema SRM (non specificato) Descrizione: Problema generico sull'SRM, riportato via ticket da Giacomo. Causa identificata: Non documentata nella chat. Soluzione: Razvan ha risolto il problema SRM. Note: Nessun dettaglio tecnico nella chat.

• [26/09/2023, 05:08] — AGV 11 fermo davanti a picking station 1 Descrizione: AGV 11 bloccato in posizione di fronte alla picking station 1. Causa identificata: Non specificata. Soluzione: Giacomo ha sbloccato il crane 3 e la situazione si è risolta. Note: —

• [03/11/2023, 17:33] — LU mancanti (ticket 01326570) Descrizione: Alcuni LU non presenti nel sistema, risolti manualmente da Support Technician 7. Causa identificata: Non specificata. Soluzione: Aggiunta manuale dei LU da parte del supporto. Confermato da Chiara. Note: —

• [13/11/2023, 13:42] — Pallet fermi (CU149, CU031), problema terminali mobili area manuale post-deploy Descrizione: Post-deploy del 13/11: pallet CU149 e CU031 non in movimento. Utenti espulsi dai terminali mobili in area manuale. Errore "Invalid table or column name" per alcuni utenti (pl91, pl73, plcreparto1) in OG501 e alle picking station. Causa identificata: Rinomina colonna DB (piceweight → pieceweigth) — stazioni non aggiornate con l'ultima versione del client WAMAS (versione R202311101505) continuavano a usare il nome vecchio. Soluzione: Aggiornamento client WAMAS su tutte le stazioni. Post-aggiornamento verificato che le stazioni con la versione corretta funzionavano normalmente. Note: Segnalato come problema ricorrente (già accaduto a ottobre). Proposto meccanismo di verifica automatica della versione client pre-utilizzo.

• [23/10/2023, 14:24] — Red bubbles e pallet bloccati su infeed line post-deploy Descrizione: Dopo il deploy del 23/10, pallet bloccati ripetutamente su una specifica infeed line. Red bubbles su Lighthouse. Causa identificata: "Garbage data" — errore in quell'area del conveyor dopo il deploy. Adrian ha indicato necessità di un fix con deploy il giorno successivo. Problema limitato alla prima linea di infeed. Soluzione: Parziale — indicazione di usare solo la seconda linea di infeed fino al fix. Deploy correttivo pianificato. Note: Problema parallelo con discharge (errore su LU 51979613) → rollback effettuato lo stesso giorno (17:04).

• [23/10/2023, 16:18] — Errore discharge LU 51979613 post-deploy Descrizione: Impossibilità di effettuare discharge completo su LU 51979613 — errore al click su "OK". Causa identificata: Bug nel codice del deploy (Adrian ha proposto rollback). Soluzione: Effettuato rollback. Post-rollback discharge funzionante. Note: Adrian ha ribadito la necessità di suddividere i pacchetti di deploy in pack più piccoli per ridurre il rischio.

• [29/11/2023, 12:04] — Work station #3 bloccata durante test D158 Descrizione: Work station #3 bloccata durante il test della patch D158 (negative picking / aumento stock durante picking). Causa identificata: Patch D158 non completamente funzionante — operatore non avvisato di premere "release" per liberare LU dalla stazione prima che arrivasse un pallet vuoto. Soluzione: Adrian ha guidato il rilascio manuale del pallet; negative picking parzialmente testato e funzionante con alcune aggiustazioni necessarie. Note: Identificato che mancava un messaggio informativo all'operatore per guidarlo nel processo. Fix pianificato per deploy successivo.

• [04/12/2023, 09:27] — Ordini bloccati in "approval in progress", sistema lento, red bubbles, problemi terminali mobili Descrizione: Giornata critica con problemi multipli: (1) 200+ ordini bloccati in "approval in progress"; (2) sistema molto lento (WAMAS carico, non processa); (3) red bubbles continue su Lighthouse; (4) terminali mobili in area manuale non funzionanti; (5) problemi a SM023 per creazione stock; (6) problema comunicazione WAMAS→AS400 (MqSender non attivo). Causa identificata: Oracle ha cambiato il proprio execution plan su alcune tabelle → gather stats eseguito da Adrian ha ripristinato il piano corretto. Le red bubbles erano causate da una stampante (TT08PC028 area foiling) che diventava irraggiungibile → comandi di stampa falliti trascinavano MFS. Activity_protocol con 161+ milioni di righe identificata come causa sistemica del degrado. Soluzione: Adrian ha forzato cambio execution plan Oracle → situazione migliorata. MqSender riavviato → messaggi AS400 inviati. Stampanti Foiling spente → red bubbles scomparse. Restart MFS. Deploy correttivo pianificato per lunedì 11/12. Note: Workaround per SM023: creare LU senza stock, poi aggiungere stock da SM022. Segnalata criticità sistemica: activity_protocol con 161M di righe; discusso truncate dati o riduzione retention period.

• [07/12/2023, 09:45] — 1.201 messaggi record #03 in errore in DI002 post-deploy Descrizione: Dopo il deploy del 04/12, 1.201 messaggi di tipo record #03 in errore in DI002. Impossibilità di riconoscere Inbound Delivery Number da advised loading unit line. Causa identificata: La modifica alla lunghezza del messaggio (aggiunta di 18 caratteri per 2 nuovi campi) era stata applicata erroneamente anche al record #03 invece che solo ai record #14 e #15 (poiché 03 estende 14 che estende 15). Soluzione: Adrian ha creato uno script per aggiungere 18 spazi ai messaggi #03 in errore e resettarli a NEW per la rielaborazione. Eseguito più volte durante la giornata (793→596→402→211→122 messaggi processati). Fix definitivo pianificato nel deploy successivo (spostare la modifica da #03 a #14 solamente). Note: Adrian ha monitorato e rieseguito lo script durante la giornata per i nuovi messaggi in errore.

• [13/12/2023, 09:33] — Anomalie peso CR02: scale vs master data, piece weight = 0 dopo inventory Descrizione: LU 51753193 mostrava "weight for picking" 934 kg vs "weight at foiling" 1071 kg (misurazione infeed). Alla terza pesatura il valore era 951 kg — tre misurazioni diverse per lo stesso pallet. LU 52261777: piece weight diventato 0 dopo inventory, WAMAS passava a usare master data. Causa identificata: (1) Le tre misurazioni diverse erano dovute a: prima pesatura reale (1071 kg, 54 SC), poi dopo NOK foiling il pallet era marcato per usare master data (LU con weight mismatch) → seconda e terza pesatura usavano MD. Possibile problema fisico alla bilancia (3 kg di tolleranza normale, ma 1068→951 è anomalo). (2) LU 52261777 era un subLU — pesato su IPF01C1261 con risultato 37 kg → piece weight calcolato < 0 → impostato a 0 → uso MD. Soluzione: Nessun intervento software necessario — comportamento CR02 confermato corretto logicamente. Richiesta verifica fisica della bilancia per misurazioni incoerenti. Note: Adrian ha spiegato nel dettaglio il funzionamento di CR02: piece weight calcolato solo agli IP scales, LU con weight mismatch usano MD alla pesatura successiva. Gross weight aggiornato sempre con valore bilancia.

• [13/12/2023, 18:03] — Lighthouse down, pallet non visibili Descrizione: Lighthouse non mostrava i pallet. Sistema visivamente cieco. Causa identificata: WAMAS tentava di eliminare un LU che aveva ancora un'attività di picking attiva. Il messaggio REST di fine picking non era stato processato in tempo → dopo alcuni retry e correlazione dati corretta, sistema tornato normale autonomamente. Dopo analisi: Lighthouse era semplicemente down e riavviato. Soluzione: Restart di Lighthouse → tutto ripristinato autonomamente. Note: Support Technician 7 ha classificato come evento "one in a lifetime" — race condition tra fine picking REST e tentativo di delete LU.

• [20/12/2023, 10:13] — F02 in manual mode, MFS crash, Lighthouse down, problemi comunicazione DB Descrizione: F02 entrato in manual mode con errore "MFS receive connection fault". Poi anche F01 in manual mode. Lighthouse andato offline. Problemi generali di comunicazione WAMAS↔DB. Causa identificata: IT dept del cliente stava facendo una consolidazione della macchina DB → il DB ha smesso di rispondere per ~15 secondi → WAMAS ha perso la connessione (java.sql.BatchUpdateException: IO Error: An existing connection was forcibly closed by the remote host) → MFS è crashato. Soluzione: Restart completo di WAMAS e Lighthouse. Reset MqReceiver worker (messaggi AS400 non inviati). SRM riconnessi. Sistema ripristinato. Note: Identificato che operazioni di consolidazione/manutenzione DB non possono essere eseguite con WAMAS attivo. Pianificate operazioni future (27/12 e 02/01) solo con WAMAS spento.

• [20/12/2023, 15:01] — Secondo blocco totale: SRM disconnessi, messaggi AS400 bloccati (pomeriggio) Descrizione: Secondo blocco nel pomeriggio durante una nuova operazione di consolidazione DB: SRM non connessi, conveyors in errore, AGV senza missioni, messaggi WAMAS→AS400 bloccati. Causa identificata: WAMASDB congelato per ~15 secondi durante l'operazione IT → stessi effetti della mattina. Soluzione: Support Technician 10 ha riconnesso gli SRM e riavviato MqSender → tutti i messaggi inviati. Note: Confermato: operazioni DB con WAMAS attivo non compatibili. Rimosso proxy machine dall'utilizzo fino al 27/12.

• [21/12/2023, 08:44] — Messaggi outbound non inviati (MqSender disconnesso durante backup notturno) Descrizione: Messaggi outbound verso AS400 bloccati in stato non "Finished". Totem non stampava documenti automaticamente. Causa identificata: Durante il backup notturno (01:00–01:29) era stata usata una proxy machine lasciata attiva dal giorno precedente → WAMASDB ha smesso di rispondere per ~15 secondi alle 01:26 → worker MqSender disconnesso dal DB. Soluzione: Support Technician 10 ha inviato tutti i messaggi bloccati. MqReceiver verificato funzionante. Rimosso proxy machine dall'utilizzo per backup notturni. Note: Stessa causa radice degli episodi del 20/12. Proxy machine rimossa permanentemente fino al 27/12 quando WAMAS sarà spento.