## [27/12/23, 12:05] — Red Bubbles su F01 / Fault LDF01C0522_RIGHT prima dello shutdown pianificato

Descrizione: Prima dello spegnimento pianificato del sistema (ticket 01333731), compaiono "red bubbles" sull'area automatica. Il conveyor LDF01C0522_RIGHT risulta in fault, impedendo di procedere con lo shutdown. Causa identificata: Fault sul labeler/printer LDF01C0522_RIGHT. Soluzione / Workaround: Reset manuale eseguito da Razvan Voicu; dopo circa 20 minuti i red bubbles sono spariti e si è potuto procedere con lo shutdown. Note: Il sistema è stato spento alle 12:49 (VM .37 e .36), riavviato alle ~15:15. Contestualmente all'avvio è emerso il problema AGV successivo.

## [27/12/23, 15:42] — App Server (.37) lento dopo migrazione su server temporaneo

Descrizione: Al riavvio di WAMAS dopo la manutenzione, l'application server (172.29.26.37 / wamasapp, IP 10.32.0.5) risulta molto lento nel caricamento. L'MFS impiega molto più tempo del normale (10-15 min invece di 1-2 min). Impatto: avvio sistema rallentato, area automatica bloccata in attesa. Causa identificata: Il dipartimento IT ha spostato tutte le VM su un host temporaneo per aumentare lo storage del server principale; la nuova macchina ha prestazioni inferiori. Soluzione / Workaround: Si è attesa la fine del caricamento dell'MFS. L'area manuale ha potuto riprendere anticipatamente. Il ritorno al server originale era pianificato per il 2 gennaio. Note: Il server definitivo con storage aumentato sarebbe stato ripristinato il 02/01/24.

## [27/12/23, 16:03] — AGV non in sistema / Rocla services spenti post-restart

Descrizione: Dopo il riavvio di WAMAS, tutti gli AGV risultano in stato "NOT IN SYSTEM". Rocla non assegna missioni. Solo 3 AGV (12, 23, 26) appaiono verdi su LH e Cway; la maggior parte è offline. Causa identificata: I servizi interni al Rocla server erano stati spenti e il sistema era rimasto in modalità manuale invece che automatica. Soluzione / Workaround: Contattato il supporto Rocla via SSI Helpdesk. Il team Rocla ha riavviato i servizi e impostato la modalità automatica. AGV 3 rimasto in rosso fino a sera (riscontrato I/O Blocking separato). Note: Indicazione per il riavvio del 2 gennaio: assicurarsi che i servizi Rocla siano attivi e in modalità automatica prima di procedere.

## [27/12/23, 17:39] — AGV in I/O Blocking in zona Wuzzi

Descrizione: AGV in zona "wuzzi" va in I/O Blocking (segnalato da Giacomo Trivieri). Impatto operativo su area automatica. Causa identificata: Non determinata nella conversazione. Soluzione / Workaround: Contattato supporto INCAS → Rocla; il problema si è risolto nel corso della serata. Note: Follow-up aperto.

## [27/12/23, 18:24] — Picking station sources bloccate (pallets non tornano indietro)

Descrizione: Il shift manager segnala che i pallets alle picking station non tornano indietro (destinazioni bloccate). Tutte le stazioni di picking non funzionanti. Causa identificata: Non specificata nella conversazione. Soluzione / Workaround: Risolto autonomamente intorno alle 18:59 (il support technician ha verificato e confermato il ripristino). Note: Nessuna azione specifica documentata.

## [28/12/23, 08:57] — mqReceiver non legge messaggi da AS400 / Truck loading bloccato (Ticket collegato)

Descrizione: Il mqReceiver smette di leggere i messaggi provenienti dall'host AS400. Al momento della segnalazione ci sono 124 messaggi in coda (poi saliti a 129). L'ultimo messaggio letto risaliva alle 22:51 del giorno precedente. Impatto: caricamento camion completamente bloccato. Causa identificata: Il mqReceiver non era partito correttamente; riavvio del solo mqReceiver non sufficiente; necessario riavviare anche il mqSender. Soluzione / Workaround: Support Technician 7 ha riavviato entrambi i worker mqSender e mqReceiver; al secondo tentativo il sistema ha ripreso a funzionare (ore 09:48). Note: L'utente non ha i permessi per riavviare mqSender/mqReceiver in autonomia (ha accesso solo a SE015, non a SE038). Richiesta di verifica delle autorizzazioni per future emergenze.

## [28/12/23, 12:38] — LU 59046657 non scaricabile (flag partOfAnActiveOrder)

Descrizione: LU 59046657 non può essere scaricata perché il flag partOfAnActiveOrder è true mentre si trova in HBW1. Il log riporta: Can't discharge LU because of inBufferArea/supermarketStaging/partOfAnActiveOrder flags: false/false/true. Causa identificata: L'LU era un caso legacy (precedente alla CR "redirect shipLU in HBW1 if S46 full"); era stata inviata in HBW1 quando S46 era piena; la logica standard non consente lo scarico da HBW1 con OBD attivo. Soluzione / Workaround: Spostamento manuale dell'LU in un'area buffer appropriata (SS46 o HBW2) per poterla scaricare. L'LU è stata attesa all'uscita QC. Note: Nessuna soluzione definitiva richiesta; il comportamento è da specifica.

## [28/12/23, 15:02] — Labeler LDF01C0522_RIGHT in "Notify" / Blocco totale F01 con desync WAMAS-MFS

Descrizione: Il labeler LDF01C0522_RIGHT si trova di nuovo in modalità "Notify". Tutti i conveyor F01 si bloccano con red bubbles. La TU 51999878 è visibile su MFS ma non su WAMAS (WAMAS vede TEMP7523 nella stessa posizione CU126). Il sistema è incapace di procedere. Causa identificata: WAMAS aveva un pending event per la TU 51999878 che non esisteva nel sistema. Il desync WAMAS/MFS era causato dal barcode reader su CU126: MFS aveva correttamente acquisito il barcode reale, ma WAMAS era rimasto indietro con la TEMP. La root cause profonda era l'invio di una loading aid AF con TPO verso HBW01 (non consentito) che aveva generato lo stato anomalo. Soluzione / Workaround: Support Technician 15 ha eliminato il pending event per la TU. Eliminazione manuale del pallet TEMP e della LU 51999878 dal sistema tramite Atlas. Richiesta apertura ticket priorità C per analisi log. Note: Problema ricorrente (già accaduto il 27/12). Benedetta ha inviato email con root cause operativa. Analisi log richiesta da SSI per soluzione permanente.

## [28/12/23, 17:00] — WAMAS non crea TPO per picking stations / Area manuale bloccata

Descrizione: WAMAS smette di creare TPO per i pallets diretti alle picking stations. La pick station #8 è vuota. In area manuale, i terminali mobili rispondono "pallet non pianificato in transport orders" anche per LU con TPO. Le empty pallet request non vengono generate. Causa identificata: La coda mfArea era bloccata a causa di ripetute interruzioni della connessione al database (errore: JdbcConnectionException: The connection to the database was interrupted unexpectedly) avvenute intorno alle 16:04 ora italiana. Probabilmente correlato a una breve operazione IT sul DB in quel momento ("WAMAS freezing 1 sec"). Soluzione / Workaround: Razvan Voicu ha sbloccato la coda mfArea. Il sistema ha ripreso a creare TPO alle ~18:05. L'area manuale ha ripreso a funzionare alle 18:34 dopo ulteriore intervento di Razvan. Note: Confermato che l'operazione IT alle ~16:04 ha scatenato la cascata di errori DB. Il DB risultava in stato "Red but OK". Ringraziamenti a Support Technician 21 e 15.

## [29/12/23, 15:33] — Pick station #1 bloccata: ordini attivi senza empty pallet request

Descrizione: La pick station #1 è bloccata. Gli ordini in stato "active" non hanno empty pallet request né richiesta di pallet vuoto. Problema esteso anche alla pick station #10 (19:14). Causa identificata: Correlato alle interruzioni DB del 28/12 che avevano causato la perdita/corruzione di dati relativi a pick order e empty LU requests. Alcune emptyLuRequest erano state cancellate; alcune PO avevano sorgenti in HBW ma nessun pallet di destinazione assegnato. Soluzione / Workaround: Razvan Voicu ha finalizzato le PO bloccate (4260016, 4258275) alla stazione 1 e 10. Raccomandato ri-picking degli OBD coinvolti. Sistema lasciato in attesa fino al 2 gennaio (fabbrica chiusa). Note: Correlato alle performance degradate del server temporaneo, che causava più errori DB del normale.

## [02/01/24, 11:57] — AGV non riconnessi dopo riavvio per migrazione server definitiva

Descrizione: Al riavvio di WAMAS per il ritorno al server definitivo (aumento storage completato), gli AGV non si riconnettono al sistema (stesso problema del 27/12). Causa identificata: Stessa causa strutturale del 27/12: i servizi Rocla devono essere gestiti manualmente dopo ogni riavvio. Soluzione / Workaround: Chiamata all'helpdesk SSI per supporto Rocla; risolto autonomamente da Benedetta Zini (comunicato alle 12:20: "AGVs are okay"). Note: MqSender e MqReceiver riavviati preventivamente dal team SSI. Produzione ripresa il 3 gennaio.

## [05/01/24, 17:53] — Ticket 01337710: Parametro CSIA02 errato su LU causa "missing items" su ordine

Descrizione: Ordine non spedibile per "missing items". Il valore del campo CSIA02 (e CSIA01) presente sulle LU 51531926 e 51531928 non corrisponde a quello richiesto dall'ordine. L'utente non riesce a modificare il campo in autonomia (form in sola lettura per permessi insufficienti). Causa identificata: Disallineamento del parametro CSIA tra stock sulle LU e requisiti dell'ordine. Causa origine non investigata nella sessione. Soluzione / Workaround: Support Technician 7 ha modificato i campi CSIA1 e CSIA02 direttamente sull'ordine (non sullo stock). Ticket chiuso. Previsto follow-up la settimana successiva per verificare ricorrenza. Note: L'utente non ha permessi per modificare stock via dialog CSIA (riceve errore di salvataggio); il supporto SSI ha permessi più elevati.

## [08/01/24, 17:52] — OBD con shipmentLU bloccato in "Loading in progress" / Doppi ordini inventario

Descrizione: Due OBD con shipmentLU che rimangono in stato "Loading in progress" con loading order assegnato, impedendo la dissoluzione del carico. Contestualmente, pick station #1 bloccata da doppi ordini inventario per lo stesso LU-ID (3 inventory order per stesso LU). Causa identificata: Il flag di stato loading era stato impostato erroneamente. Per gli inventory order, causa non specificata. Soluzione / Workaround: Razvan Voicu ha modificato manualmente il loading state sugli OBD. I due inventory order duplicati sono stati eliminati dal sistema. La work station #1 ha ripreso a funzionare. Note: Razvan ha eliminato i record prima di poter analizzare la causa dei 3 inventory order per lo stesso LU.

## [10/01/24, 08:57] — Ticket 01338423: Crash WAMAS per quantità inventario anomala (104.000 kg)

Descrizione: WAMAS si blocca completamente a causa di una quantità confermata durante un inventario a zero crossing: l'operatore, dopo aver pickato 5 pezzi, ha confermato 5.135 SC invece di 0 (LU fisicamente vuota). Il peso calcolato ha superato la soglia massima accettata (~65.353 unità), causando un crash del sistema di calcolo del peso per MFS. Causa identificata: Errore dell'operatore (lp65 in OG039/SM003): ha immesso manualmente 5.135 SC invece di confermare 0. Il peso risultante era ~104.000 kg, superiore al massimo accettato. Il sistema non aveva protezione contro valori impossibili. Soluzione / Workaround: Non richiesto intervento tecnico diretto (il sistema si era già ripristinato). Il record è visibile in OG039 e SM003 alle 21:47:16 del giorno precedente. Note: Adrian Cindea ha proposto una protezione software (limite massimo di quantità confermabile = es. 2x una pallet piena). La modifica della soglia di peso richiederebbe modifiche estese al sistema. Si è deciso di affrontare l'operatore (stesso lp65 anche nell'incidente del 12/01). Discussione su responsabilità dell'operatore e implicazioni fiscali di stock falso.

## [11/01/24, 08:47] — Ticket 01338663: PCS order e pending event per LU non esistente (51997380)

Descrizione: Blocco in area automatica causato da un PCS order e pending event riferiti all'LU 51997380 che non esiste nel sistema WAMAS. Causa identificata: Root cause non determinata nella sessione; ipotesi: problema al destacker nella fase di matching TEMP → barcode reale. Soluzione / Workaround: Eliminazione dei pending event da parte del supporto SSI. Il sistema ha ripreso a funzionare. Note: Problema correlato al ticket ricorrente 01339505 (LU fantasma da destacker); sotto investigazione prioritaria da SSI.

## [12/01/24, 08:52] — Ticket 01338886: Secondo episodio quantità anomala (6.153 pz) – stesso operatore

Descrizione: Stessa tipologia del 10/01: LU 79700430 con 6.153 pezzi inseriti da stesso operatore (lp65, stessa pick station). Il sistema si è bloccato per lo stesso motivo (calcolo peso che supera la soglia). Causa identificata: Stesso operatore lp65, stesso comportamento. Valore 6.153 potenzialmente generato da errore di scansione invece che conferma quantità zero. Soluzione / Workaround: Operatore contattato dal responsabile di turno. La modifica della soglia peso richiederebbe cambiamenti estesi al codice MFS. Note: Adrian propone protezione: non consentire conferma di quantità > 2x pallet piena. Da discutere con operations manager.

## [15/01/24, 08:57] — Ticket 01339283: Barcode cambiato su pallet causa desync sistema

Descrizione: Problema mattutino causato da modifica del barcode su un pallet. Il sistema entra in stato anomalo. Causa identificata: Qualcuno ha cambiato il barcode; il manutentore che aveva cambiato il barcode reader ha confermato che il problema era già presente. Soluzione / Workaround: Problema risolto dal team SSI; verrà fornito feedback dettagliato. Note: Sotto analisi approfondita.

## [16/01/24, 08:42] — Ticket 01339505 (ricorrente): LU fantasma da destacker / Pending events per LU inesistente

Descrizione: Problema ricorrente (accade ogni giorno): WAMAS genera pending events per LU che non esistono nel sistema (es. 51992875). Il sistema si blocca finché i pending event non vengono eliminati manualmente. Causa identificata: Problema al destacker nella fase di matching tra pallet TEMP (prima del barcode reader) e barcode reale. Quando il destacker prende un pallet con barcode già presente, si crea un'incongruenza. Sotto investigazione come priorità 1 da SSI. Soluzione / Workaround: Eliminazione manuale dei pending event da parte del supporto SSI. Workaround ripetuto ogni giorno. Note: Adrian Cindea ipotizza possibile correlazione con il CR "Report as Full". Soluzione definitiva non ancora trovata. Ticket mantenuto aperto.

## [19/01/24, 09:38] — Ticket 01340275: Quantità consegnata errata su ordine (520 invece di 500 SC)

Descrizione: Quantità consegnata impostata a 520 SC invece di 500 SC sulla linea #20 dell'ordine ADBATLATL000099376; e 24 SC invece di 12 SC su ADBATLATL000001415. Caricamento camion bloccato. Causa identificata: Root cause sotto investigazione. Soluzione / Workaround: Support Technician 10 ha corretto manualmente le quantità consegnate su entrambi gli ordini. Ticket messo in hold in attesa del camion (prenotazione ore 11:00 it). Note: Root cause da investigare.

## [19/01/24, 17:57] — Ticket 01340386: Errore chiusura camion (IllegalStateException su CloseTruckAction)

Descrizione: Impossibile chiudere il carico S20240119990 con errore Java: java.lang.IllegalStateException in ObdLoadInfoCalculator. Successiva richiesta di annullamento del carico S20240119993. Causa identificata: Non specificata nel momento della risoluzione. Soluzione / Workaround: Support Technician 23 ha chiuso manualmente il primo carico. Il secondo carico è stato annullato (pallets non spediti, rimangono in Atlas Concorde). Funzionante al 22/01. Note: Nessun follow-up documentato sulla root cause.

## [22/01/24, 23:38] — Errore "Anomaly P1 assignment without data" su catenarie traslo

Descrizione: Le catenarie del traslo (input e output) e alcune picking station e F01 entrano in errore "anomaly P1 assignment without data" dalle ~21:15. Causa identificata: Non investigata; il sistema si è ripristinato da solo alle 21:15 prima dell'intervento. Soluzione / Workaround: Auto-ripristino. Ticket chiuso. Note: Problema ricorrente (si ripresenterà più volte nel corso del 2024).

## [25/01/24 (sera)] — mfsPalQueue bloccata

Descrizione: Blocco della coda mfsPalQueue (segnalato il 26/01 in retrospettiva da Benedetta Zini). Causa identificata: Non documentata nella conversazione. Soluzione / Workaround: Risolto prima della segnalazione formale. Note: Benedetta chiede se il problema possa ripetersi e come prevenirlo. Adrian promette feedback.

## [29/01/24] — Lighthouse non funzionante (breve downtime)

Descrizione: Lighthouse non operativo; segnalato da Support Technician 7 il 29/01 alle 09:52. Causa identificata: Non specificata. Soluzione / Workaround: Già funzionante al momento della segnalazione (sia Benedetta che Giacomo confermano "yes, it's back").

## [06/02/24, 09:01] — Ticket 01343273: WAMAS genera empty pallet request in loop per ordine già con sorgenti in HBW1

Descrizione: Gli AGV continuano a portare pallets vuoti per una pick order i cui pallets sorgente sono tutti già in source locations in HBW1. WAMAS stava cercando di liberare spazio per un pallet vuoto per un ordine che non ne aveva bisogno. Causa identificata: Logica di creazione delle empty pallet request non verificava correttamente la presenza di sorgenti già allocate in area picking. Soluzione / Workaround: Non documentato un intervento immediato in questa sessione; problema segnalato via email. Note: Root cause sotto analisi.

## [06/02/24, 14:21] — Blocco area automatica: pending event per TU inesistente (LU 52300191)

Descrizione: Area automatica bloccata. Un pending event per la LU 52300191 (pallet AF vuoto) impossibilita il sistema. La LU era collegata a una picking order finalizzata il cui collegamento non era stato eliminato. Causa identificata: Una picking order finalizzata aveva ancora il collegamento alla LU attivo; quando MFS ha tentato di eliminare la LU all'arrivo su RPF, ha ricevuto una violazione di database (DB violation) perché la connessione all'ordine era ancora presente. Soluzione / Workaround: Support Technician 10 ha disconnesso le LU dalla picking order e cancellato il TPO (o prenotato su lost and found). Area automatica ripristinata. Note: Il pallet AF vuoto era finito su CU132 (destinazione QC) invece di CU133 (stack F) per errore del manutentore. La sequenza corretta per i pallets AF è: CU133 → stack → CU136 → pick point AGV. Root cause K82 da documentare via email.

## [07/02/24, 13:42] — AGV offline dopo riavvio server Rocla / Nessuna missione su Cway

Descrizione: Dopo un riavvio del Rocla server (richiesto dall'utente), nessun AGV risulta disponibile su Cway; tutti i Cway sono offline. Nessuna comunicazione tra WMS e Rocla. Causa identificata: Il server Rocla non era partito correttamente al primo riavvio (porta di comunicazione o servizi non inizializzati). Al secondo riavvio il problema si è risolto automaticamente. Soluzione / Workaround: Secondo riavvio del Rocla server. Sistema ripristinato alle ~14:17. Note: Né WAMAS né Rocla hanno fatto alcuna modifica; il "mighty restart" ha risolto. Ticket 01338109 chiuso.

## [12/02/24, 13:21] — Fallimento deploy: pack difettoso / Rollback alla versione precedente

Descrizione: Durante un deploy pianificato, il pacchetto ha un problema tecnico che impedisce il completamento. È necessario eseguire il rollback alla versione precedente. Solo un restart dell'istanza viene eseguito (nessuna nuova funzionalità rilasciata). Causa identificata: Difetto interno nel pacchetto di deploy; sotto analisi dal team SSI. Soluzione / Workaround: Rollback (solo restart istanza, nessun deploy). Sistema operativo come prima. Note: Il team SSI si impegna a rilasciare un nuovo deploy appena il problema è risolto.

## [12/02/24, 14:43] — Loading aid H marcata come "Discontinued" (modifica errata utente)

Descrizione: Dopo il deploy (o comunque nel medesimo giorno), la loading aid di tipo H non è più visibile nella lista delle loading aid disponibili; risulta marcata come "discontinued". Impossibile creare nuovi LU di tipo H. Causa identificata: Un utente aveva modificato per errore il flag "discontinued" sulla loading aid H (verificato tramite "view changes" in MD073/75). Soluzione / Workaround: Adrian Cindea ha reimpostato il flag a "active" direttamente nel sistema. La loading aid H è tornata visibile. Note: Prima del deploy il flag era già impostato a "discontinued" (confermato da screenshot alle 10:30). Il deploy non ha causato il problema.

## [14/02/24, 12:29] — Stale reservations/ticket per LU con OBD archiviati (da settembre 2023)

Descrizione: Nel sistema sono presenti 12 ticket (reservations su LU) con OBD/picking order archiviati, risalenti fino a settembre 2023 (in particolare cluster del 27/12/23, 19/12/23, 16/12/23). Questi ticket "zombie" occupano slot logici e possono causare blocchi. Causa identificata: Probabilmente correlato agli incidenti del 27/12/23 (server change, DB interruptions) che avevano lasciato transazioni incomplete. Soluzione / Workaround: Adrian Cindea ha cancellato tutti e 12 i ticket dopo verifica da parte di Benedetta degli ordini archiviati. Note: Nessun altro caso anomalo trovato con le query di Adrian.

## [19/02/24, 14:57] — Stale empty LU requests (alcune dal 2021)

Descrizione: Presenti nel sistema 7+ empty LU request obsolete, alcune risalenti al 2021 e una al 3/1/2023. Causa identificata: Accumulo storico; non corrispondo a operazioni attive. Soluzione / Workaround: Adrian Cindea e Benedetta Zini hanno cancellato tutti i record obsoleti. Note: Pulizia ordinaria del database.

## [26/02/24, 16:30] — Blocco area automatica: PO activity non eliminata su pallet (stesso problema del sabato)

Descrizione: Area automatica bloccata; stesso problema verificatosi il sabato mattina precedente. Un pallet non può diventare TEMP per formare uno stack perché ha ancora una PO activity attiva. Causa identificata: LU 51880562 aveva un'activity di picking order non eliminata, impedendo la sua trasformazione in TEMP. Root cause correlata al caso A168 (bug sotto analisi). Soluzione / Workaround: Support Technician 10 e 15 hanno risolto. Problema aggiunto al ticket del sabato. Note: Fix pianificato dal team SSI (caso A168).

## [29/02/24, 12:09] — OBD0000770208: pickingRelease crash / OBD visto come "già finito"

Descrizione: L'OBD0000770208 non cambia stato; il pickingRelease va in crash perché il sistema vede l'OBD come già completato. Anche il truck load aveva problemi (risolto separatamente alle 13:32). Causa identificata: Causa sconosciuta; qualcosa di anomalo nell'OBD, nell'articolo o nell'LU (non identificato durante la sessione). Il flag "wholeLU" sul picking risultava essere parte del problema. Soluzione / Workaround: Dopo vari tentativi (cancellazione e recreazione dell'OBD), il problema è stato risolto reimportando l'ordine e rimuovendo il flag wholeLU per eseguire il picking. Il truck load è stato risolto separatamente da Razvan. Note: "We messed up completely this OBD" (Razvan). Il caso rimane da monitorare. L'OBD è stato cancellato e re-importato.

## [05/03/24, 15:33] — Distribuzione non uniforme pallets su corsie camion (L3 sovraccarica)

Descrizione: Per il truck load S20240305781, WAMAS ha indirizzato molti pallets verso la corsia L3 (molto lenta) invece di distribuirli uniformemente su L2/L3/L4. Il problema si è ripetuto il 06/03 (S20240306735) e l'08/03 (L4 con 3 pallets invece dei 2 consentiti). Causa identificata: Le capacità delle corsie (L2:7, L3:2, L4:2) erano corrette; l'analisi dei log ha mostrato che alla fine i 14 LU del carico sono stati distribuiti su L2/L3 correttamente, ma con ritardi. Non una anomalia sistemica confermata. Soluzione / Workaround: Monitoraggio e correzione a posteriori tramite query DB (Adrian ha costruito una query su tabelle CC15 e LD001 con mappatura corsia). Note: L'08/03 il problema si è risolto da solo prima dell'intervento del supporto.

## [19/03/24, 08:52] — Post-deploy: TPO creati su WAMAS ma non su Cway / Sistema lento / Double empty requests

Descrizione: Il giorno dopo un deploy, pallets rimangono alle destinazioni delle picking station per minuti/ore senza missioni AGV. LU 89053801 bloccata su BP02 D02 dalle 08:14. Scoperta anche anomalia: PO con 2 empty request per lo stesso ordine (CR Report as Full). Il sistema risulta lento in generale. Causa identificata: La lentezza era causata da un pallet fermo su BP02 D02 con PO cancellata dall'AGV pool; TPO resettato manualmente da Adrian (no root cause chiara). Le doppie empty request erano un comportamento atteso della CR Report as Full (discussione tecnica tra Benedetta e Adrian sulla logica di trasferimento empty request tra PO). Soluzione / Workaround: Pallet 89053801 spostato da Adrian. Sistema monitorato. Le doppie empty request sono gestite automaticamente dal sistema con meccanismo di switch. Note: Identificato ulteriore bug: la CR "Allocate User" non consente di assegnare utenti con terminal kind 'Desktop'. Workaround: creare utente anche con diritti Mobile. Fix via deploy pianificato per 25/03.

## [21/03/24] — CR Allocate User: Bug nella condizione di assegnazione PPLU

Descrizione: Bug nella CR Allocate User: quando nessun utente è assegnato ma la stazione è in picking, qualsiasi PPLU (incluso quello allocato) viene assegnato alla stazione sbagliata. Causa identificata: Condizione errata nel codice: in caso di nessun utente assegnato e stazione in picking, il sistema assegnava anche PPLU allocati invece di bloccarli in attesa dell'utente designato. Soluzione / Workaround: Fix implementato e testato internamente da Adrian Cindea. Deploy pianificato per 25/03. Note: Il workaround (creare utenti con doppi permessi Desktop+Mobile) era sufficiente per continuare i test.

## [22/03/24] — Pick station #7 bloccata: Race condition su empty LU requests (TEMP3061/TEMP3526)

Descrizione: Pick station #7 bloccata il 21/03 alle ~17:36. Due empty LU request (ID 596615 e 596617) vengono eseguite quasi contemporaneamente, ma nello spazio HBW07 c'è spazio per una sola. TEMP3526 arriva prima di TEMP3061, occupando l'unica posizione libera; TEMP3061 arriva dopo che TEMP3500 era già uscito. Causa identificata: Esecuzione contemporanea di due empty LU request per la stessa stazione quando era disponibile solo uno slot. Aggravato dal fatto che la PO aveva avuto 3 "report as full" e l'operatore aveva rifiutato un AF pallet. Soluzione / Workaround: Nessun intervento diretto necessario (il sistema si era sbloccato autonomamente). Adrian ha inviato email di analisi dettagliata. Note: Caso limite identificato; da valutare protezione software.

## [28/03/24, 15:27] — Pick station #2 bloccata: 3 empty LU request per 2 destinazioni disponibili

Descrizione: Pick station #2 bloccata: ART-26 deve depositare un pallet ma entrambe le destinazioni sono occupate. Ci sono 2 empty pallets per la stessa pick order #4354550 e una per un'altra; stazione bloccata con negative picking in attesa AGV. Causa identificata: WAMAS aveva generato 3 empty LU request a fronte di sole 2 destinazioni disponibili; da investigare la sequenza di eventi. Soluzione / Workaround: Adrian ha cancellato la empty request #600430 in eccesso per sbloccare la stazione. Area preserved per analisi successiva. Note: La stazione si è sbloccata autonomamente nella notte (confermato il 29/03 dal turno mattutino).

## [08/04/24, 07:55] — Database quasi pieno: retention archiving a 865 giorni invece di 4 mesi

Descrizione: Il database si è riempito nuovamente per eccesso di dati di archiving. La retention è impostata a 865 giorni invece dei 4 mesi raccomandati. Adrian ha aggiunto 10 GB di spazio manualmente e avviato manualmente i job di archiving. Causa identificata: La migrazione dei dati storici su un History Server era in ritardo (pianificata per maggio). Il parametro di retention non era stato ridotto. Soluzione / Workaround: Aggiunta temporanea di 10 GB. Benedetta avvia piano di riduzione progressiva della retention (5 giorni alla volta) a partire dal 12/04. Il cleanup viene eseguito da un worker ogni ~30 minuti. Note: Discussione dettagliata su OmdEnSoTracking, OmdEnLuTracking e protocolli; il dato di protocollo occupa molto più spazio degli OBD archiviati. Raccomandato non ridurre direttamente da 865 a 4 mesi ma procedere gradualmente.

## [12/04/24, 11:22] — Ticket 01356299: PO con quantità consegnata errata (1 invece di 17 SC)

Descrizione: PO con quantità consegnata = 1 invece di 17 SC, impossibile chiuderla normalmente. Causa identificata: Non specificata (probabile errore di importazione o picking). Soluzione / Workaround: Adrian e Support Technician 10 hanno corretto la quantità sulla PO e l'hanno chiusa. L'utente ha poi finalizzato l'OBD. Note: Root cause non investigata.

## [17/04/24, 11:22] — TPO crash generale: DcMobile worker processa transport order inesistenti

Descrizione: Dalle ore 11:20, tutti i TPO in area manuale, QC, foiling e loading area vanno in crash. Gli utenti vengono espulsi dalla dialog WAMAS quando tentano di spostare un pallet su camion. Messaggio: "no TPO planned" per LU con TPO validi. Causa identificata: Il DcMobile worker stava elaborando transport order non più esistenti (già terminati), causando crash a cascata. Soluzione / Workaround: Razvan Voicu ha riavviato il DcMobile worker (ore ~12:16). Tutti i TPO hanno ripreso a funzionare. Note: Root cause profonda (perché sono stati generati TO inesistenti) ancora sotto analisi. Stesso problema si è ripresentato alle 16:34 dello stesso giorno (secondo riavvio DcMobile necessario).

## [17/04/24, 10:33] — Gru 3 (Crane 3): TEMP7275 fantasma su MF210 con forca vuota (Ticket 01357252)

Descrizione: La gru 3 risulta con forca 2 fisicamente vuota, ma su MF210 è presente una TEMP7275 logicamente associata. Causa identificata: Non specificata. Soluzione / Workaround: Support Technician 10 ha eliminato la TEMP dal sistema. Crane torna operativo. Note: Ticket chiuso.

## [17/04/24, 15:59] — Stack HA/DA non creabili: cubature non configurate per nuovi loading aid

Descrizione: Durante i test delle nuove loading aid HA e DA, non è possibile creare stack di questi tipi tramite mobile terminal: errore sulle cubature. Causa identificata: Le cubature per i loading aid HA e DA (tipo B_HA, B_DA) non erano state configurate correttamente in S02 MAV. Soluzione / Workaround: Adrian Cindea ha aggiunto le cubature mancanti. Richiesto test l'indomani mattina per conferma. Note: Parte di un progetto più ampio di introduzione dei nuovi tipi di loading aid DA e HA nel flusso automatico.

## [18/04/24, 02:17] — Errore "Anomaly P1 assignment without data" – Blocco notturno produzione

Descrizione: Di notte (02:17) tutta la produzione si ferma per errore "anomaly P1 assignment without data" su catenarie. Causa identificata: Non specificata nella sessione. Soluzione / Workaround: Support Technician 7 ha controllato e il sistema si è ripristinato entro le 03:58. Note: Problema ricorrente (cf. 22/01).

## [18/04/24, 11:29] — B_DA invece di B_D su pallet D: cubature identiche causano ambiguità alfabetica

Descrizione: Durante i test dei nuovi loading aid, alcuni pallets di tipo D vengono classificati dal sistema come B_DA invece di B_D. Questo causa errori al momento dell'ingresso in magazzino. I pallets D "slaved" vengono taggati con cubatura B_DA anziché B_D. Causa identificata: Le cubature B_D e B_DA avevano le stesse dimensioni; il sistema, trovando due corrispondenze identiche, sceglieva B_DA per priorità alfabetica ("B_DA" precede "B_D_" nel sort). Anche dopo l'MFS restart avvenuto il 17/04, i pallets B_DA già presenti nel sistema mantenevano il tipo errato. Soluzione / Workaround: La dimensione della cubatura B_DA è stata modificata di 1 mm (1519x775 invece di 1520x775) per differenziarla da B_D. I pallets B_DA errati sono stati corretti direttamente nel DB. Problema risolto alle ~12:09. Note: Problema strutturale legato all'introduzione dei nuovi tipi. L'MFS restart del 17/04 era necessario affinché i nuovi tipi fossero visibili, ma ha anche innescato questo effetto collaterale.

## [18/04/24, 14:40] — Stack DA/HA: MFS invia tipo "B" invece del tipo slaved al PLC (errore contorno infeed)

Descrizione: Quando uno stack DA viene immesso sul conveyor di infeed, il PLC riceve il tipo "B" invece del tipo slaved "DA", causando errori di contorno (NOK) e blocco dello stack. Causa identificata: Dati aggiunti dopo il deploy non visibili dall'MFS finché non viene riavviato. L'MFS non conosceva i nuovi tipi HA/DA. Soluzione / Workaround: Riavvio MFS (con AGV fermati per 3-5 minuti). Dopo il restart, i nuovi tipi sono stati riconosciuti correttamente. Note: Limitazione operativa: impossibile fare un restart MFS durante alta operatività (molti camion in carico). Pianificato per il giorno successivo ma poi eseguito in serata (17:06).

## [19/04/24, 09:51] — DA Destacker: AGV deposita in location HA invece di DA (Rocla mapping error)

Descrizione: Durante i test del destacker DA, l'AGV deposita lo stack in una location HA (S46A11X032Y01Z2) invece della location DA corretta (S46A09X003Y01Z1). Causa identificata: Rocla aveva una conversione errata delle location (mapping HIVE→Rocla) per le 4 nuove location dei destacker. WAMAS/HIVE inviava il telegramma corretto (destinazione 6731 per DAD), ma Rocla la traduceva nella location HA. Soluzione / Workaround: Rocla ha corretto il proprio errore di conversione (confermato da Daniel Rocla alle 12:24). Note: Telegramma HIVE verificato corretto: from=711, to=6731. Il problema era esclusivamente lato Rocla.

## [22/04/24, 13:13] — Post-deploy HA/DA + HIVE: AGV offline per porta 50032 bloccata su server Rocla

Descrizione: Dopo il deploy WAMAS + HIVE + aggiornamento Rocla del 22/04, gli AGV risultano tutti offline. HIVE non riesce a comunicare con Rocla. La connessione HIVE→ROCLA continua a crashare. Il riavvio HIVE non risolve; il rollback non sarebbe stato efficace. Causa identificata: La porta 50032 (10.32.0.8:50032) sul server Rocla era bloccata/non disponibile, probabilmente occupata da un'altra applicazione o bloccata da firewall dopo l'aggiornamento. Un riavvio del server AGV ha rilasciato la porta. Soluzione / Workaround: Riavvio del server AGV Rocla (alle 14:25). Tutti gli AGV sono tornati online. Note: Verificare con IT se la porta 50032 è configurata come "fixed" nel firewall. Adrian segnala che la porta è configurata lato HIVE.

## [22/04/24, 16:21] — DA/HA: Cranes (SRM) non riconoscono nuovi SOC ID (HA=303, DA=304)

Descrizione: Durante i test di infeed degli stack HA/DA, i pallets finiscono in NOK perché i PLC dei cranes (SRM) non conoscono i nuovi tipi di pallet HA (SOC ID 303) e DA (SOC ID 304). Rischio di stoccaggio errato e danni fisici. Causa identificata: Il PLC dei cranes non aveva ancora ricevuto l'aggiornamento con i nuovi tipi di pallet. Necessario un ulteriore deploy PLC. Soluzione / Workaround: I destacker HA/DA sono stati bloccati preventivamente da Razvan (nessun ulteriore infeed). Gli stack DA già in HBW1 sono stati bloccati logicamente. Aggiornamento PLC cranes pianificato. Note: Impatto: impossibile testare storage automatico HA/DA in HBW1. Test limitati a flussi che non coinvolgono i cranes.

## [29/04/24, 08:29] — H e D stacks non ricevono TPO verso HBW1: nessuna location compartimento disponibile

Descrizione: Da sabato, impossibile creare TPO per H e D stacks da S02 MAV verso HBW1. Le pick station per pallet extra-size sono bloccate (stack H vuoto alle 08:46). WAMAS non crea TPO automaticamente alla creazione degli stack. Causa identificata: Non c'erano compartimenti ATLAS_HBW1_2X_1550 disponibili con entrambe le location libere/non riservate (i pallet H e D richiedono 2 location per la loro larghezza). Tutti i compartimenti erano occupati o avevano almeno una location prenotata da un TPO. Soluzione / Workaround: Adrian Cindea ha cancellato i TPO in eccesso su stack H/D consentendo la creazione di nuovi TPO verso HBW1. 4 stack creati manualmente con TPO e messi in stoccaggio. Note: Razvan conferma 2000 location disponibili non bloccate/occupate in HRA01→HRA08; il problema era specifico per le location ATLAS_HBW1_2X_1550 per pallet di grande dimensione.

## [30/04/24, 17:21] — 600+ ordini bloccati in "approval in progress" / CPU elevata su wamasdb

Descrizione: Più di 600 ordini restano bloccati in stato "approval in progress". Solo piccoli gruppi passano a "approved for picking" molto lentamente. Il CPU del wamasdb sale a valori elevati. Causa identificata: Non specificata esplicitamente; probabilmente correlato al volume di dati (già segnalato in dicembre). Il DB era sotto stress. Soluzione / Workaround: Auto-risolto dopo ~30 minuti. I job risultavano in buono stato dopo il ripristino. Note: Problema ricorrente (stesso episodio in dicembre 2023). Chiara segnala che la riduzione dei dati in corso dovrebbe migliorare la situazione.

## [14/05/24] — mfsPalQueue: messaggio bloccato in coda / Nessun TPO avviabile (notturno)

Descrizione: Un messaggio si blocca nella coda mfsPalQueue, impedendo l'avvio di qualsiasi nuovo TPO. Notturno; risolto dal supporto entro le 07:45. Causa identificata: Root cause sotto investigazione. Soluzione / Workaround: Intervento del Support Technician 10 (risolto durante la notte). Note: Root cause non comunicata nella conversazione.

## [11/06/24, 10:05] — CR Q21: LU non scaricabili perché non in area buffer

Descrizione: Durante i test della CR Q21 (discharge quantities), le LU 11111111 e 44444444 non possono essere scaricate. Causa identificata: Per il discharge è richiesto che le LU siano in un'area buffer specifica (sS95, sS90, sS90 CL, sS91, sS94, sS41, sS42, sS43, sS50, sS95 CL, sS97, sMercLU, HBW2, HBW1 per whole LU, sS46). Le LU erano in una location non valida per il discharge. Soluzione / Workaround: Spostamento delle LU in un'area valida (S90 P18) prima del discharge. Test superato con successo (1 solo record #27 generato). Note: Benedetta aveva dimenticato questo requisito della CR. CR Q21 confermata funzionante.

## [12/06/24, 09:22] — HA/DA storage in HBW1: MFS routing su corsia sbagliata (aisle 4 invece di aisle 1)

Descrizione: Durante i test di storage HA/DA in HBW1 con i cranes aggiornati (aisles 1-4 aggiornati), MFS tenta di inviare lo stack HA su corsia 4 invece di corsia 1 (dove era stato prenotato il TPO). Causa identificata: Non specificata dettagliatamente; Razvan ha potuto intervenire manualmente sull'EMS per correggere il percorso. Soluzione / Workaround: Razvan ha reindirizzato manualmente l'EMS verso la corsia 1. Stack HA correttamente stoccato in HBW1. Note: Test della Crane 1 superato (storage e retrieval). Aggiornamento aisles 2-4 effettuato durante la sessione; aisles 5-8 pianificate per il giorno successivo.

## [12/06/24, 14:35] — Errore discharge LU (IllegalStateException in ObdFinalizer) con "broken boxes" attivo

Descrizione: LU 60464465 non può essere scaricata (all in once): errore IllegalStateException in ObdFinalizer.java:369. Il problema si manifesta quando il flag "broken boxes" è attivo. Causa identificata: Check errato nella logica di finalizzazione dell'OBD in presenza di "broken boxes". Bug confermato da Adrian. Soluzione / Workaround: Adrian ha marcato temporaneamente le broken boxes per consentire il discharge; poi ha ripristinato il flag come era. Workaround: rimuovere il flag "broken boxes" per consentire il discharge. Note: Fix pianificato per il deploy successivo. Correlato al bug A176 ("wrong check of broken boxes").

## [17/06/24, 12:30] — Deploy + utenti non visibili su stazioni post-deploy / DA non attivo su destacker

Descrizione: Dopo il deploy del 17/06, alcuni utenti (la maggior parte) non sono visibili nelle stazioni di picking in CC015. Solo HBW03 e HBW10 risultano visibili, nonostante gli utenti siano loggati. Contestualmente: il parametro DA destacker risultava disattivato (impostato a D nel MD500 dal 24/04 per problemi cranes) ma WAMAS continuava a considerarlo per empty request. Causa identificata: Gli utenti erano stati marcati come "non attivi sulla stazione"; risolvibile impostando il flag di attivazione nel sistema. Il parametro DA era stato correttamente disattivato nel MD500 ma la logica delle empty request era distinta. Soluzione / Workaround: Adrian ha attivato manualmente gli utenti sulle stazioni; al prossimo login tutto normale. Per il DA: configurazione MD500 aggiornata (DA;D) per consentire picking DA. Note: Anche la funzionalità di broken boxes (A176 parziale) mostrava ancora comportamenti anomali: 1 PZ da host causava check failure. Discussione su gestione "pieces from HOST" come feature separata.

## [20/06/24, 07:15] — mfsPal queue bloccata (mattino, auto-risolto)

Descrizione: Blocco della coda mfsPal alla mattina; risolto da Support Technician 10 prima dell'arrivo di Benedetta/Chiara. Causa identificata: Non specificata. Soluzione / Workaround: Risolto dal supporto durante il turno notturno/mattutino.

## [20/06/24, 12:30] — LU 60701729 su CU*126 senza corrispondenza (Ticket 01369898)

Descrizione: WAMAS ha creato un pallet su CU*126 senza una corrispondenza logica corretta; visualizzazione anomala in OG/area automatica. Causa identificata: Non specificata nella conversazione. Soluzione / Workaround: Support Technician 7 ha risolto e inviato la LU in NOK per sicurezza. Ticket 01369898.

## [01/07/24, 17:14] — Ticket 01371921: Pick station #3 in EXPRESS_COURIER non avvia ordine normale / utente assente

Descrizione: La pick order 4465762 (tipo normal) non può iniziare sulla stazione #3 configurata come EXPRESS_COURIER. Il log mostra: "Picking order cannot be started. Reason: is an express courier one, skip it." Poi il problema evolve: l'ordine è assegnato all'utente lp91 che non è presente in sito. Causa identificata: Tipo stazione impostato a EXPRESS_COURIER; poi, dopo cambio tipo, l'ordine risulta bloccato sull'utente lp91 assente. Soluzione / Workaround: Support Technician 7 ha tentato di riassegnare l'ordine all'utente mmop101 presente, ma senza successo nel breve termine. Rinviato all'indomani. Note: Root cause dell'assegnazione fissa all'utente da investigare.

## [10/07/24, 09:22] — TPO con mobile terminal: "no transport order" per LU con TPO valido

Descrizione: Gli utenti che tentano di spostare un pallet con TPO tramite terminale mobile ricevono "no transport order". Tutti i terminali mobili sembravano colpiti. Causa identificata: Non identificata esplicitamente per questa occorrenza; il problema si è risolto da solo. Soluzione / Workaround: Auto-risolto entro le ~09:50 senza intervento.

## [10/07/24, 10:48] — Pick station #3 con pallet bloccato in attesa per ore (N44): leftover empty request CR testing

Descrizione: La pick station #3 è rallentata: LU 51958957 non può entrare nella sequenza PICK3_TARGET per ore. Il log mostra che la sequenza è bloccata da LU precedenti. Causa identificata: Era presente una empty request HA rimasta nel sistema dai test della CR AGV destacking (eseguiti settimane prima). Questa empty request "zombie" occupava un posto nella sequenza PICK3_TARGET, bloccando l'accesso alle LU successive. Soluzione / Workaround: Razvan Voicu ha eliminato la empty request HA residua. La stazione ha ripreso a funzionare. Verificata assenza di simili residui su altre stazioni. Note: Problema persistente da settimane. La gestione dei residui dei test CR deve essere più accurata.

## [11/07/24, 01:27] — Tutte le sorgenti non possono lasciare le picking station (mfsPalQueue bloccata)

Descrizione: Alle 01:27 tutte le sorgenti di tutte le picking station non riescono ad essere inviate via AGV. Blocco totale. Si risolve gradualmente nel corso della notte. Causa identificata: La coda mfsPalQueue si è bloccata. Soluzione / Workaround: Auto-ripristino nel corso della notte (Support Technician 15 ha verificato e confermato senza intervento diretto). Note: Benedetta chiede il 11/07 mattina se è il secondo episodio notturno consecutivo e cosa l'ha causato. Nessuna risposta tecnica definitiva nella conversazione.

## [11/07/24, 12:12] — Ticket 01373354: Pallet AF inviato in HBW1 / MFS crash / Parametro aggiunto come workaround

Descrizione: Un pallet AF vuoto viene inviato in HBW1 e il sistema tenta di metterlo su un pallet B, causando un crash dell'MFS. Contestualmente, WAMAS cercava di usare AF per un negative picking (non corretto: AF è solo per picking con peso < 700 kg). Causa identificata: Il pallet AF vuoto su CU120 è stato erroneamente classificato come disponibile per il negative picking. Adrian ha aggiunto un parametro per evitare il crash MFS in futuro. Soluzione / Workaround: Parametro MFS aggiunto. LU 89509224 identificata come AF erroneamente presente su area automatica. Note: AF non deve essere usato per negative picking. Il parametro aggiunto è un workaround; la root cause (perché l'AF era su CC015 come sorgente di picking) da investigare.

## [12/07/24, 10:11] — Ticket A177: Pallets D e H classificati come DA e HA in HBW1

Descrizione: Alcuni pallets D e H all'interno di HBW1 risultano classificati come DA o HA (tipo errato). Questo causa blocchi sui TPO perché il sistema non riconosce il tipo. Trovati 5 casi per DA e altrettanti per HA. Causa identificata: Bug A177 (probabilmente residuo dei test o dell'introduzione dei nuovi loading aid). Fix già implementato nel codice, necessita deploy. Soluzione / Workaround: Razvan ha corretto manualmente i 5+5 pallets nel DB. Note: Patch A177 già committata; da deployare al prossimo ciclo.

## [16/07/24, 10:39] — Issue N44 su pick station #1 e #4: LU con TPO ma senza missione Cway (doppio ordine AGV)

Descrizione: LU 52402639 (BP04 D01) e 52560170 (BP01 D02) hanno TPO su WAMAS ma nessuna missione su Cway. Bloccate per ore. Causa identificata: Il sistema stava generando 2 richieste AGV per lo stesso pallet; quando l'AGV riceveva la prima, la seconda veniva eliminata, lasciando il pallet senza missione attiva. Root cause nel codice ancora in analisi per il secondo caso. Soluzione / Workaround: Support Technician 10 ha cancellato i TPO e ricreato, forzando le missioni Hive. Stazione ripristinata nel pomeriggio. Note: Problema ricorrente (N44). Root cause parzialmente identificata per il primo caso; secondo caso ancora in analisi.

## [16/07/24, 17:44] — Blocco totale TPO mobile terminal: queue DCMobile bloccata da LU 52545615

Descrizione: Tutti i TPO tramite terminale mobile (area manuale, foiling, loading) smettono di funzionare. Gli utenti vengono espulsi dall'applicazione mobile. Area foiling: impossibile spostare pallets da NOK a S95. Area loading: impossibile caricare i camion. Causa identificata: La LU 52545615 (in area automatica) aveva bloccato la messaging queue per il mobile terminal (DCMobile). Il motivo per cui una LU dell'area automatica blocchi la queue del mobile rimane da investigare. Soluzione / Workaround: Spostamento fisico della LU 52545615 dalla sua posizione attuale. Questo ha sbloccato la coda. Loading e foiling sono tornati operativi alle ~19:25. Note: Helpdesk italiano non rispondeva durante il picco dell'emergenza. Ticket creato da Support Technician 10. Analisi approfondita pianificata per il 17/07.

## [17/07/24, 11:12] — Ticket 01374938: Blocco AGV per location FH0412 sbloccata da utente non autorizzato

Descrizione: Un utente (plcreparto5) ha sbloccato la location FH0412 alle 06:00, causando blocco degli AGV perché HIVE non conosce tale destinazione (non configurata). Tutte le location FH0401-FH0406, FH0411, FH0412 devono rimanere bloccate (solo FH0407-FH0410 sono fisicamente presenti e utilizzabili). Causa identificata: Utente plcreparto5 ha sbloccato manualmente una location di bypass AGV che deve rimanere bloccata. HIVE non ha quella location nella sua configurazione, causando destinazione "sconosciuta" per gli AGV. Soluzione / Workaround: Adrian ha ribbloccato le location con motivazione "NON SBLOCCARE! BYPASS PER PASSAGGIO AGV". Le location FH0401-06, FH0411, FH0412 sono state ribbloccate. Note: Benedetta deve identificare e formare plcreparto5. Aggiornato il blocco con note esplicative nel sistema.

## [18/07/24, 09:08] — Mobile terminal: tutti gli utenti espulsi (probabile problema di rete)

Descrizione: Tutti gli utenti vengono espulsi dai terminali mobili contemporaneamente; impossibile eseguire operazioni. Si risolve da solo entro pochi minuti. Causa identificata: Probabile problema di rete WiFi (risposta lenta/assenza di segnale); confermato dal test di ping e dai messaggi di errore sui terminali (messaggio tipico da mobile terminal, non da WAMAS). Soluzione / Workaround: Auto-ripristino. Note: Richiesta verifica dell'infrastruttura WiFi di magazzino.

## [19/07/24, 10:49] — Pick station #4: pallet HA incompatibile con sorgenti tipo Z / Impossibile cambiare empty pallet

Descrizione: Alla pick station #4 c'è un pallet HA come destinazione, ma i sorgenti da pickare sono di tipo Z. WAMAS segnala incompatibilità tra Z (sorgente) e HA (destinazione), impedendo il cambio del tipo di pallet destinazione ad AF/F (compatibile con Z). Causa identificata: Mancanza di configurazione per la gestione di LU empty HA provenienti da picking station (no destinazione configurata per HA vuote). Bug confermato da Adrian; fix trovato (configurazione aggiuntiva). Soluzione / Workaround: Support Technician 10 ha modificato temporaneamente il tipo HA → AF per consentire la creazione di una nuova empty request di tipo F. Dopo completamento del TPO, il tipo è stato ripristinato su HA. Note: Fix pianificato via deploy. Ticket di problema aperto per investigazione.

## [22/07/24, 18:35] — Pick station #6 bloccata: LU 52409776 connessa a OBD/PO già finalizzata (Ticket 01376009)

Descrizione: Pick station #6 bloccata; anche la pick station #4 coinvolta. La LU 52409776 è alla pick station #6 ma è connessa all'OBD ADBATLATL000031492 tramite PO 4490676. Non è possibile procedere. Causa identificata: LU ancora logicamente connessa a una PO/OBD al momento sbagliato, causando blocco della stazione. Soluzione / Workaround: Support Technician 10 ha finalizzato la PO 4490676, prenotato la LU su lost&found, disconnesso la LU dall'ordine e rilasciato nuovamente l'OBD per picking. Pick station #4 ok alle 20:29, pick station #6 ok alle 20:30. Note: Root cause da investigare il 23/07. Follow-up richiesto.

## [23/07/24, 17:25] — Ticket 01376234: Ordini con goods category "GRANDILASTRE" non rilasciabili per picking

Descrizione: Ordini contenenti articoli con goods category "GRANDILASTRE" non riescono a essere rilasciati per picking. Cancellare e ricreare gli ordini non risolve il problema. Causa identificata: Correlato al FOG (goods category) "GRANDILASTRE" nel codice; sotto analisi del codice da Support Technician 10. Soluzione / Workaround: Ticket in hold per analisi il giorno successivo. Note: Root cause identificata come correlata al FOG ma non completamente chiarita nella conversazione.

## [24/07/24, 12:17] — Spontaneous TPO su mobile terminal molto lenti / Tutti gli utenti espulsi (rete)

Descrizione: Gli utenti vengono espulsi dai terminali mobili durante TPO spontanei. Poi il sistema rallenta su tutta l'applicazione (release for picking lente su ordini ADBATLATL000033225/33229/33248). Anche 2 LU in "black hole" con TPO verso S28. Causa identificata: Errore sul mobile terminal (timeout connessione WiFi, non errore WAMAS). I dialoghi WAMAS su client desktop erano veloci. La lentezza sul release for picking è separata. Soluzione / Workaround: Verificata rete WiFi (ping al server); problema network risolto. Le 2 LU con TPO circolari cancellate da Adrian. Release for picking ripreso normalmente alle ~13:24. Note: Problema rete WiFi confermato. Raccomandazione a IT di verificare infrastruttura wireless.

## [26/08/24, 15:49] — NullPointerException in OG002FinalizeOutboundDeliveryLineAction (A176 bug residuo)

Descrizione: Errore NullPointerException durante la finalizzazione di una linea OBD (ordine ADBATLATL000048279, linea 340) quando il flag "broken boxes" è attivo. Il sistema va in crash al click su "Finalizza". Causa identificata: Bug residuo del A176: la funzione prjCheckIfIsBrokenBoxesLD ha una condizione nulla non gestita. Confermato da Adrian come bug da fixare al prossimo deploy. Soluzione / Workaround: Rimozione temporanea del flag "broken boxes" per consentire la finalizzazione. Con flag disattivo, funziona correttamente. Note: Fix previsto al deploy successivo. Benedetta rimuoverà il flag "broken boxes" fino al prossimo deploy. Correlato ad A176.

## [26-27/08/24, 23:00] — Blocco Baia 11 da sera + Fault motore sotto picking bay 6 (ASI module)

Descrizione: La baia 11 risulta bloccata dalla sera del 26/08 (dalle ~19:00). Nelle prime ore del 27/08 (~02:00) appare un ulteriore problema: "Pult 7" in modalità "automatic off" non spiegabile; operatori non vedono l'errore su Lighthouse. 3 pallets con lock su MFS side. Causa identificata: Problema fisico: un cavo/plug dell'ASI module su un motore sotto la picking bay 6, sorgente 4. Il problema elettrico ha causato lo stato di errore del pult. Support Technician 15 ha fatto un restart mfsPal; poi la soluzione definitiva è arrivata dalla verifica PLC (Stefan Saurug ha risolto sul campo). Soluzione / Workaround: Restart mfsPal. Fix PLC da parte del tecnico (sostituzione/riparazione plug ASI). Automatismo ripristinato alle ~04:41. Note: Ticket inoltrato al team PLC.

## [27/08/24, 09:02] — 600+ messaggi bloccati in DI004 "Converted" / Nessuna comunicazione WAMAS-HOST dalle 03:00 (MQSender non avviato correttamente)

Descrizione: Dalle 03:00, nessun messaggio viene inviato all'host. 600+ record in DI004 allo stato "Converted" ma non spediti. Il MQSender non stava lavorando correttamente. Causa identificata: Il MQSender aveva avviato in modo errato alle 03:29 (effetto collaterale del restart WAMAS notturno eseguito per risolvere il blocco PLC). Il MQSender non aveva completato la sequenza di avvio in modo pulito. Soluzione / Workaround: Adrian Cindea ha riavviato il MQSender alle 09:12. Anche l'host aveva riavviato il proprio server MQ. Tutti i messaggi in coda sono stati poi inviati. Note: Fix pianificato: il MQSender sarà modificato per avviarsi correttamente in tutti i casi. Correlato all'intervento notturno PLC del 26-27/08.

## [11/09/24, 09:53] — A186 su pick station #2: Empty LU request in loop / PO con priorità alta senza empty request né sorgenti (Stazione bloccata)

Descrizione: Non appena un AGV deposita un pallet vuoto alla pick station #2, WAMAS crea un TPO verso S46 e genera una nuova empty request in OG525 in loop per le PO 4586181 e 4586192. Causa identificata: La PO 4586155 (prima per ID/priorità) non aveva né empty request né TPO per le sorgenti, ma veniva trattata come la prima da eseguire. Questo occupava "logicamente" le destinazioni della stazione impedendo ad altre PO di ricevere il pallet. Soluzione / Workaround: Adrian Cindea ha finalizzato manualmente la PO 4586155. Picking ripreso normalmente sulla stazione. Note: A186 ricorrente. Analisi in corso su priorità di esecuzione PO nel codice.

## [13/09/24, 15:20] — Pick station #3 bloccata dall'01:00: shipment LU "persa" (report as full anomalo)

Descrizione: La pick station #3 era bloccata dalla 01:00 circa. Shipment LU 52539070 (pallet destinazione) era stata inviata fuori dalla stazione alle 01:32, ma la PO non aveva chiuso correttamente. Causa identificata: Comportamento anomalo durante una sequenza con "report as full": la shipment LU è stata persa logicamente, bloccando la stazione. Da investigare nel codice. Soluzione / Workaround: Adrian ha finalizzato la PO e rilasciato nuovamente l'OBD per picking planning. Stazione ripristinata. Note: Analisi approfondita richiesta su report as full + gestione shipment LU.

## [07/10/24, 13:06] — Post-deploy: 3 pallets inattivi / Messaggio #36 totem troppo corto / Accesso DB tabelle

Descrizione: Dopo il deploy del 07/10 (incluso aggiornamento totem check-in): (1) 3 pallets rimangono inattivi su conveyor dopo il deploy (necessitano "push" da MFS); (2) il messaggio #36 del totem risulta di 90 caratteri invece di 143 (troppo corto per WAMAS); (3) alcune tabelle DB non sono accessibili agli utenti con query personalizzate. Causa identificata: (1) Pallets inattivi: normali after-deploy, necessitano restart ordine MFS. (2) Messaggio #36: problema lato fornitore totem (IT lo corregge in ~20 min). (3) DB: la struttura della tabella "load" è stata modificata (nuovi campi aggiunti per CR totem); accesso a 944 tabelle ripristinato con script. Soluzione / Workaround: (1) Razvan ha fatto restart ordini MFS per i 3 pallets. (2) Fornitore IT ha rilasciato patch; check-in funzionante alle 13:59. (3) Script eseguito da Adrian per ripristinare accessi. Note: Adrian avviserà in anticipo sulle modifiche alla struttura delle tabelle DB per consentire aggiornamenti all'HS_DB. Cambio policy concordato.

## [10/10/24, 05:24] — Picking station extra-size senza ordini: insufficiente stock HBW1 / HBW07 in modalità GTP Inventory

Descrizione: Dalle ~04:25 le stazioni extra-size non ricevono pallet per picking. Stazione HBW07 bloccata. Causa identificata: (1) Insufficiente stock in HBW1 per gli articoli extra-size (i mulettisti stavano caricando stock). (2) Stazione HBW07 era stata impostata su "GTP Inventory" invece di "GTP Picking" (cambiata 1 minuto prima della segnalazione di Razvan). Soluzione / Workaround: Razvan ha identificato entrambi i problemi; HBW07 cambiata in modalità Picking. Stock in caricamento. Ticket chiuso. Note: Non un bug sistemico; operatività ridotta per mancanza stock e configurazione stazione errata.

## [14/10/24, 13:35] — Gru 4 (SRM 4) bloccata: pending event bloccato in coda SRM4

Descrizione: La gru 4 è bloccata; alcune picking bay sono bloccate di conseguenza. Causa identificata: Un pending event era rimasto bloccato nella coda della SRM4. Soluzione / Workaround: Support Technician 10 ha sbloccato il pending event dalla coda. Gru ripristinata. Note: Monitoraggio richiesto.

## [18/10/24, 09:59] — Blocco totale TPO area automatica: TPO con source=destination (S50→S50) bloccano la coda

Descrizione: Tutti i TPO dell'area automatica sono bloccati; le picking station non possono inviare le sorgenti via AGV (tutte le sorgenti occupate). I TPO in status NEW non passano ad ACTIVE. Causa identificata: Erano presenti TPO con source = destination (da S50 10 a S50 10), probabilmente creati manualmente con errore di selezione. Questi TPO impossibili da eseguire bloccavano la coda di elaborazione. Soluzione / Workaround: Razvan ha cancellato tutti i TPO "circolari" (8 TPO identificati). Coda ripristinata immediatamente. Note: Un utente ha modificato manualmente i TPO in modo errato. Razvan segnala anche anomalia separata: un pallet F inviato in HBW1 invece di HBW2 dopo release da NOK foiling (probabilmente correlato al blocco coda; non classificato come secondo bug separato).

## [22/10/24, 10:50] — Pick station #8 bloccata (D159): Deadlock negative pick / spazio insufficiente (poi buffer bloccato per errore supporto)

Descrizione: Pick station #8 bloccata in deadlock: la PO 4712348 necessita di un pallet per negative picking, ma tutte le location source e buffer sono piene, impedendo l'assegnazione. Causa identificata: Root cause identificata: è un problema di sequenza (sequence 0 per pallets da HBW1, sequence 1 per empty LU del negative picking). Il sistema esegue prima i pallets HBW1 (seq 0) riempiendo la stazione, ma non riesce poi a inserire l'empty LU (seq 1) perché non c'è spazio. Il problema si manifesta quando ci sono più di 4 sorgenti LU con sequence 0 in una PO che include negative picking. Soluzione / Workaround: Adrian ha finalizzato la PO. Nota: successivamente, la stazione #8 si è bloccata nuovamente perché Adrian aveva bloccato una buffer location durante il suo intervento e non l'aveva sbloccata. Sbloccata la location, la stazione è tornata operativa. Note: Fix pianificato in house (simulazione locale). Finché non disponibile: workaround = finalizzare la PO del negative picking.

## [23/10/24, 15:58] — A186 su pick station #5: Empty LU request non eliminata dopo desconnessione gru / Loop empty request

Descrizione: Pick station #5 bloccata: WAMAS invia in loop empty LU per la PO 4719342 invece di avanzare con la PO 4719020 (che ha picking normali). Causa: la stazione aveva sia un negative picking completato che picking normali ma l'empty LU request del negative picking non era stata eliminata. Causa identificata: Una gru si è bloccata (GTP LU disconnected), causando l'uscita del pallet sorgente dalla stazione senza che l'empty LU request del negative picking fosse eliminata. Senza la cancellazione, il sistema continuava a cercare di soddisfare quella richiesta invece di procedere con i picking normali. Identificato come mancanza implementativa nel software. Soluzione / Workaround: Benedetta ha cancellato manualmente l'empty LU request per PO 4719020. WAMAS ha creato automaticamente la nuova empty request corretta. Stazione sbloccata. Note: Fix da implementare in house con simulazione locale.

## [24/10/24, 10:16] — A195: Buffer quantity raddoppiata su più OBD (Consolidazione LU da buffer a non-buffer)

Descrizione: La buffer quantity su diversi OBD (ADBATLATL000074212, ADBATLATL000092630, ADBATLATL000091738, OBD0000919784, OBD0000920545 e altri) risulta doppia rispetto al reale (es. 6 invece di 3, 10 invece di 5). Impossibile spedire gli ordini. Causa identificata: Un operatore ha spostato lo stock da un LU in buffer (S50 10) a un LU non in buffer (MELU), poi ha spostato il secondo LU in buffer. Questo ha causato un doppio incremento del buffer quantity perché l'operazione di consolidazione non decrementava il contatore. Root cause: il movimento di stock tra LU buffered e non-buffered non aggiorna correttamente il buffer quantity. Soluzione / Workaround: Adrian Cindea e Support Technician 10 hanno corretto manualmente i valori buffer quantity su tutti gli OBD coinvolti. Note: Fix da sviluppare: il sistema non deve consentire (o deve gestire correttamente) la consolidazione da LU buffered a LU non buffered. Operatori dovrebbero consolidare solo con LU entrambe in MELU prima di spostare in buffer.

## [07/11/24, 09:21] — SRM 2 bloccata: TPO verso picking station #4 cancellato / LU stranded

Descrizione: Una LU rimane bloccata sulla SRM 2 dopo la cancellazione di un TPO verso la stazione #4. Causa identificata: Il TPO era stato cancellato da qualcuno; non era stato creato un TPO di stoccaggio alternativo. Soluzione / Workaround: Support Technician 10 ha creato un nuovo TPO di stoccaggio. SRM tornata operativa. Note: Ticket chiuso.

## [14/11/24, 16:39] — Ticket 01397946: SRM01 – pallet solo logico su fork 2 / Errore sensore contorno

Descrizione: La SRM01 ha un pallet presente solo logicamente sulla forca 2 (fisicamente vuota). Contestualmente: errore di contorno (errore 14291) che impedisce il corretto stoccaggio; il sensore B della SRM risulta in errore su Lighthouse. Causa identificata: Pallet 60570747 troppo grande o sensore fuori posizione (Nicola Bernardi conferma che il sensore della SRM è il responsabile). Il problema è probabilmente sul sensore di controllo dell'SRM al momento della presa del pallet. Soluzione / Workaround: Pallet 60570747 spostato manualmente su HRA04X102Y10Z21 (stoccato correttamente). Per il sensore: richiesto supporto team PLC. Note: Ticket inoltrato al PLC support per verifica sensore.

## [19/12/24, 18:16] — Stazioni inventario BP03/BP04 bloccate: no TPO verso stazioni (LU già in stoccaggio)

Descrizione: Le stazioni BP03 e BP04 in modalità inventario sono bloccate: non arrivano LU con TPO verso di esse. Le LU che dovrebbero andare alle stazioni ricevono invece TPO di stoccaggio. Causa identificata: Root cause sotto investigazione da Support Technician 10. Sembra che le LU che dovrebbero andare alle stazioni abbiano già ricevuto TPO di stoccaggio invece di TPO verso le stazioni inventario. Soluzione / Workaround: In fase di analisi al momento della fine della conversazione documentata. Note: Benedetta ha dovuto lasciare l'ufficio; il supporto continua l'analisi. Root cause non risolta nella sessione.