[20/12/24, 08:40] — Pulizia righe inventario SM009 Descrizione: Richiesta di rimozione di tutte le righe relative a SM009 dall'inventario, incluse quelle con stato "finished", per ripristinare la correttezza dell'inventario. Causa identificata: Dati residui non eliminati in precedenza. Soluzione/Workaround: Il tecnico ha impostato le righe su "delete". Operazione completata. Note: Dopo la pulizia si è tentato di rilanciare gli ordini di inventario.

[20/12/24, 09:05] — Ordini di inventario generati da sS22 anziché dallo storage Descrizione: Gli ordini di inventario erano stati generati da sS22 invece che dallo storage, causando errori. Le LU in questione avevano TPO verso storage ancora in corso. Causa identificata: Le LU avevano TPO attivi verso storage provenienti da sS22; il sistema ha generato ordini di inventario su LU non ancora depositate. Soluzione/Workaround: Indicazione di completare prima i TPO verso storage, poi generare l'inventario. Tentativo di riprendere da BP03 in modalità inventario. Note: —

[20/12/24, 09:44] — Inventario bloccato: location con storage block impedisce uscita LU da HBW Descrizione: Le LU da inviare a BP03 per l'inventario erano bloccate perché le location di storage avevano un blocco. Il sistema non permetteva alle LU di uscire da HBW indipendentemente dal tipo di blocco presente nel canale. Causa identificata: Presenza di storage block sulle location di HBW04 (a seguito di un incidente fisico avvenuto settimane prima). Il sistema non distingueva correttamente il tipo di blocco ai fini del movimento. Soluzione/Workaround: Nessuna soluzione definitiva possibile senza deploy. Workaround: il blocco storage su HBW04 non poteva essere rimosso per ragioni fisiche (crane danneggiato). Fix pianificato per l'anno successivo. Note: Fix schedulato per deploy nel nuovo anno. Il blocco storage HBW04 è permanente (solo uscita, nessuna entrata).

[20/12/24, 10:28] — Interruzione connessione al server (problema di rete) Descrizione: Il team di supporto non riusciva a connettersi al server WAMAS. Blocco temporaneo delle attività di supporto remoto. Causa identificata: Problema di rete lato cliente (confermato dal cliente stesso in call con l'IT). Soluzione/Workaround: Risolto dall'IT del cliente. Connessione ripristinata. Note: Il problema non era completamente risolto; possibile ricaduta segnalata.

[08/01/25, 16:03] — Issue N44: LU TEMP5674 con TPO verso BP07 senza missione su Cway Descrizione: LU TEMP5674 (pallet DA vuoto) presente in location S46 33 DAD 02 con TPO attivo verso BP07 D*, ma nessuna missione generata su Cway. BP07 bloccato. Causa identificata: Non determinata in tempo reale. Soluzione/Workaround: Riavvio della pick station 07 come workaround operativo. Note: Problema classificato come ricorrente (issue N44).

[09/01/25, 16:29] — Issue A138: TPO per 2° stack creato mentre il 1° stack era in transito verso AGV Descrizione: WAMAS creava un TPO per un secondo stack verso il destacker mentre il primo stack era ancora in transito (non visibile a MFS). Il destacker risultava apparentemente vuoto per MFS, che generava un secondo TPO verso una posizione già occupata. Causa identificata: Finestra temporale in cui MFS non vede il TPO attivo per lo stack master mentre quello per la sub-LU è in creazione; se il job di replenishment gira in quel momento, genera un secondo TPO verso un destacker già pieno. Soluzione/Workaround: Rilascio manuale di ATX 02 con il secondo stack. Fix strutturale necessario. Note: Causa anche dell'incidente del giorno precedente (LU 52704085 trovata fisica senza missione logica, bookingata manualmente da operatore di manutenzione in location DAD). Fix da pianificare.

[10/01/25, 10:41] — MAV2 exit freezing temporaneo Descrizione: L'uscita MAV2 è rimasta congelata per alcuni minuti, poi si è ripristinata autonomamente. Causa identificata: Non determinata. Soluzione/Workaround: Auto-ripristino senza intervento. Note: Segnalato come anomalia da monitorare.

[10/01/25, 10:42] — Ripetizione issue A138 su DAF 01 (stack AF) Descrizione: Stesso problema del 09/01 (doppio TPO verso destacker già occupato), questa volta con uno stack di pallet AF su DAF 01. TEMP9944 in DAF 01 e LU 53002915 su ATX 07. Causa identificata: Stack AF non su master LU, gestito come standalone in HBW1; stesso meccanismo di timing del job di replenishment già identificato il giorno precedente. Soluzione/Workaround: Fix manuale dell'episodio. Proposta di aumentare l'intervallo del job a 5-10 minuti come misura temporanea fino al deploy del fix. Note: Adrian ha confermato che il caso AF è analogo a DA/HA; fix in lavorazione.

[11/01/25, 08:03] — Stop completo area automatica per migrazione dati Descrizione: L'area automatica è stata fermata completamente per importazione dati e allineamento stock tramite file Excel fornito dal cliente. WAMAS riavviato a seguito dell'operazione. Causa identificata: Operazione pianificata di migrazione dati. Soluzione/Workaround: Dati importati direttamente da database da Adrian. WAMAS riavviato. Job di confronto stock triggerato manualmente e mail di differenze inviata. Note: Produzione manuale riprende il giorno successivo, area automatica dal lunedì.

[13/01/25, 11:13] — LU di spedizione da S60 instradati verso S04 MAV invece di S95/S97 Descrizione: Tutte le LU di outgoing goods provenienti da S60 (San Lorenzo) venivano indirizzate verso S04 MAV anziché verso le location corrette S95/S97. Impossibile stampare etichette di spedizione e packing list. Causa identificata: Configurazione OG Area Assignment per San Lorenzo non definita nel sistema. Soluzione/Workaround: Configurazione aggiunta in produzione (S60, S61, S62, S63-S66) senza necessità di deploy. TPO già generati corretti manualmente dagli operatori. Note: Fix di configurazione puro.

[13/01/25, 12:35] — WAMAS crea TPO di REPLENISHMENT per location slaving con pallet OG interi da San Lorenzo Descrizione: WAMAS generava TPO di tipo REPLENISHMENT (invece di OG) per pallet interi provenienti da San Lorenzo destinati a location S95/S97, facendo passare i pallet per HBW invece di inviarli direttamente all'OG buffer. Causa identificata: Stessa causa del problema precedente: OG Area Assignment non configurata per San Lorenzo. Soluzione/Workaround: Risolto con la stessa configurazione del problema precedente. Note: —

[13/01/25, 14:33] — WAMAS crea TPO di replenishment da S60 invece che da S10/S11 Descrizione: WAMAS generava TPO di replenishment HBW da San Lorenzo (S60) anche quando lo stock era disponibile nelle aree manuali S10/S11. Causa identificata: Il job "Optimum LU" valuta per FOG: se per un determinato FOG lo stock è presente in San Lorenzo e non in un altro FOG nelle aree manuali, genera TPO da SL. Differenti FOG per lo stesso item/batch causano replenishment errati. Soluzione/Workaround: Investigazione con DB locale in corso. Fix pianificato. Note: Problema strutturale legato all'implementazione WAMAS per FOG. Avviata analisi per soluzione a lungo termine (rimozione FOG dal criterio di calcolo optimum LU).

[13/01/25, 17:39] — Nessun TPO di replenishment creato per PPLU OBD0000970516 (ATLAU8H C AB6X5) da S60 Descrizione: LU di tipo PPLU con 15 box di articolo ATLAU8H in S60 27-09-00 senza TPO verso S04 MAV, attivo dal 14:59. Causa identificata: Articolo ATLAU8H con qualità C, non ammessa in HBW (blocco per qualità); il job Optimum LU non generava TPO per questa tipologia. Soluzione/Workaround: Indicazione di creare TPO manuale come workaround temporaneo. Note: Necessita soluzione strutturale per gestione LU con qualità non ammessa in HBW.

[15/01/25, 10:28] — Optimum LU calcolato per FOG invece che per item/batch Descrizione: Il sistema calcolava l'optimum LU basandosi sulla combinazione item/batch/FOG invece che item/batch, generando fino a N×6 TPO per lo stesso item/batch fisico (uno per ogni FOG distinto). Problema rilevato sia per San Lorenzo che per aree manuali. Causa identificata: Implementazione WAMAS del job Optimum LU basata su 3 criteri: item, batch e FOG. FOG distinti per stesso item/batch causano calcoli separati e TPO multipli. Soluzione/Workaround: Fix in test: calcolo basato su item/batch con priorità a stock in aree manuali rispetto a San Lorenzo. Deploy schedulato. Note: Proposta cliente: unificare FOG per goods category (es. un solo FOG per "FONDI MAV NORMAL SIZE") come alternativa configurativa senza deploy.

[16/01/25, 09:33] — Terminal mobili lenti dopo modifica transport area OUT-RIF-SAL Descrizione: I terminal mobili operavano più lentamente del normale. Causa identificata: Modifica della transport area per OUT-RIF-SAL aveva influenzato la cache dei dati sui terminal mobili. Soluzione/Workaround: Riavvio del DC Mobile Worker. Problema risolto dopo il riavvio. Note: —

[16/01/25, 15:12] — WAMAS non crea TPO da area IG San Lorenzo verso S6* Descrizione: WAMAS non generava TPO dall'area IG di San Lorenzo verso le location S6*. Causa identificata: Stack info F/H non definiti per gli articoli coinvolti (stesso problema già visto a dicembre). Articolo ATLA67V con stack info C1 non definito. Soluzione/Workaround: Richiesta al cliente di correggere la configurazione mancante. Note: Errore di configurazione ripetuto; cliente ha ammesso di aver dimenticato di aggiungere i dati.

[20/01/25, 12:20] — Terminal mobili lenti durante operazione di scarico (discharge) Descrizione: Rallentamento dei terminal mobili segnalato durante operazioni di discharge. Probabile problema di rete in area specifica. Causa identificata: Sospetta copertura di rete insufficiente nell'area di utilizzo. Soluzione/Workaround: Indicazione di testare in un'altra area con rete migliore. Post-deploy si sarebbe riavviato il mobile worker. Note: Da monitorare dopo deploy.

[20/01/25, 12:42] — Deploy bloccato: MFS non carica le LU dall'area automatica Descrizione: Durante il deploy schedulato, MFS non riusciva a caricare le LU dall'area automatica, tentando ripetutamente senza successo. Il sistema ha impiegato circa 30 minuti extra rispetto alla finestra pianificata, causando ritardo nell'uscita dei camion. Causa identificata: Issue molto vecchia (già nota) legata all'avvio di MFS: in rari casi le LU dell'area automatica non vengono caricate correttamente in cache. Soluzione/Workaround: Dopo vari tentativi il sistema si è avviato correttamente. Fix pianificato per il deploy successivo. Note: Non correlato alle modifiche del deploy stesso. Fix da includere nel prossimo deploy.

[21/01/25, 09:03] — Discharge su terminal mobili molto lento (post-deploy San Lorenzo) Descrizione: Dopo il deploy delle location San Lorenzo, l'operazione di discharge era diventata molto lenta su tutti i terminal mobili. In aggiunta, WAMAS suggeriva location S6* (San Lorenzo) per il discharge invece delle precedenti S10/S29/S12. Causa identificata: La query per la ricerca della location di discharge includeva le location di San Lorenzo, aumentando drasticamente i tempi di risposta. Soluzione/Workaround: Fix identificato (esclusione location San Lorenzo dalla query di discharge); necessita deploy. Come workaround temporaneo: riavvio del mobile worker. Note: Fix preparato per deploy successivo (pianificato 27/01).

[22/01/25, 14:56] — Terminal mobili molto lenti e utenti disconnessi da WAMAS Descrizione: I terminal mobili erano estremamente lenti e disconnettevano gli utenti. Tutti i flussi coinvolti. Causa identificata: Carico elevato sul database server. Soluzione/Workaround: Analisi database. La situazione migliorava spontaneamente. Note: Correlato al problema strutturale di discharge con location San Lorenzo.

[23/01/25, 17:24] — Tre anomalie sistemiche post-migrazione dati (11/01) Descrizione: Tre comportamenti anomali segnalati formalmente:

- Terminal mobili lenti almeno due volte al giorno

- WAMAS impiega molto tempo a trasformare PPLU in PO con priorità 9

- WAMAS va in crash quando si cambiano le priorità degli ordini

Tutti i comportamenti sono comparsi dopo la migrazione dati dell'11/01. Causa identificata: Per il punto 1 confermato: la query di discharge includeva le location San Lorenzo. Fix pronto ma richiede deploy. Soluzione/Workaround: Riavvio worker + kill sessioni come workaround temporaneo per il punto 1. Punti 2 e 3 in analisi. Note: Deploy pianificato per lunedì 27/01 (da confermare internamente).

[27/01/25, 09:31] — Terminal mobili lenti (tutti i flussi) + TPO San Lorenzo verso aree manuali Descrizione: Tutti i flussi sui terminal mobili risultavano lenti. Job di replenishment da San Lorenzo verso aree manuali generava carico eccessivo sul database. Causa identificata: Job di replenishment SL→aree manuali eseguito frequentemente causava load sul DB. Soluzione/Workaround: Job di replenishment SL→manuali temporaneamente fermato; intervallo aumentato a ogni ora. Fix definitivo (discharge + replenishment) preparato per deploy del giorno successivo. Note: 5 fix pronti per il deploy: (1) slowness discharge, (2) inventory blocked storage, (3) cross docking buffer release, (4) MFS loading issue, (5) replenishment on demand da SL.

[27/01/25, 10:33] — Errore "location non è staging area" durante deposit in S97 CAMION0 Descrizione: Operatori non riuscivano a depositare LU in S97 CAMION0 ricevendo errore "Deposit location S97 CAMION0 is not a staging location". Problema presente da circa 1 ora. Causa identificata: L'applicazione si aspettava una staging location, ma S97 CAMION0 è configurata come buffer location. Probabilmente un flusso errato dell'operatore. Soluzione/Workaround: Dopo analisi, il problema si è risolto spontaneamente. Il test diretto confermava che la deposit in S97 CAMION0 funzionava correttamente. Note: Adrian ha analizzato i log per comprendere il comportamento dell'operatore.

[27/01/25, 10:52] — Terminal non stampava shipping label Descrizione: Il terminal mobile non stampava più la shipping label. Causa identificata: Non determinata esplicitamente. Soluzione/Workaround: Problema rientrato spontaneamente durante i test. Note: —

[28/01/25, 15:11] — Issue N45: LU bloccata su conveyor (PLC issue) Descrizione: LU bloccata logicamente su un conveyor in posizione non corretta. Tre LU risultavano in due posizioni contemporaneamente (fork position duplicata). Causa identificata: Problema PLC: informazione di posizione fisica non aggiornata correttamente, LU risultava logicamente ancora sul conveyor pur essendo fisicamente all'interno. Soluzione/Workaround: Analisi log e gestione manuale della posizione LU. Note: Ticket aperto, Adrian avrebbe risposto via email con il tipo di errore.

[29/01/25, 08:20] — Job di archiviazione dati protocollo bloccato da errore Descrizione: Il job di archiviazione dati protocollo era rimasto bloccato (stato "locked") a causa di un errore. Non girava più automaticamente. Dati da archiviare accumulati dal 19/12/2024 (~3,8 milioni di righe). Causa identificata: Errore generico che ha causato il lock del job; non determinato nel dettaglio. Soluzione/Workaround: Adrian ha sbloccato il job manualmente e avviato l'archiviazione. Parallelamente archiviati OBD, PO e altri dati per liberare spazio. Stima ~10 ore per completamento totale. Note: Verifica possibile tramite dialog SE024 (client) e SE026 (stato job). Archiviazione tornata normale entro le 08:00 del 30/01.

[29/01/25, 15:39] — Job di confronto stock bloccato immediatamente (lock in 10 secondi) Descrizione: Il job per il confronto stock (legato alla connessione al database del cliente) si bloccava entro 10 secondi dall'avvio. Causa identificata: Sospettato problema con le credenziali (carattere speciale "_" nella password), ma il cambio credenziali non ha risolto. Causa precisa non determinata dalla chat. Soluzione/Workaround: Adrian ha suggerito procedura: sbloccare il job in SE024, impostare nuovi valori, schedulare nuovamente e verificare che non si blocchi entro 10 secondi. Note: Il job di archiviazione protocollo (separato) stava girando correttamente in parallelo.

[31/01/25, 11:22] — Terminal mobili lenti (tutti i flussi) Descrizione: Terminal mobili di nuovo molto lenti su tutti i flussi. Causa identificata: Stessa causa strutturale nota (query discharge/San Lorenzo). Soluzione/Workaround: Riavvio DC mobile worker. Miglioramento confermato dagli utenti. Note: Fix strutturale in attesa di deploy (schedulato per 03/02).

[03/02/25, 15:17] — Terminal mobili lenti post-deploy (03/02) + terminal bloccato su pagina selezione stampante Descrizione: Dopo il deploy del 03/02 e l'aggiunta di nuove location, i terminal mobili risultavano lenti su tutti i flussi. Un terminal in San Lorenzo era bloccato sulla pagina di selezione stampante. Causa identificata: Location appena aggiunte/modificate richiedevano riavvio del mobile worker per ricaricare i dati. Il terminal bloccato aveva un problema di connettività internet (confermato: anche altri stabilimenti del gruppo Concorde erano coinvolti). Soluzione/Workaround: Riavvio mobile terminals. Il problema di rete era lato ISP/infrastruttura cliente. Note: Il rallentamento serale confermato come problema di connessione internet, non WAMAS.

[05/02/25, 23:35] — Pallet con quantità anomala su BP11 S04 Descrizione: LU 52822650 su BP11 S04 presentava una quantità di 5.297 unità, ma fisicamente risultava vuota. Causa identificata: Disallineamento tra dati logici e fisici. Soluzione/Workaround: Eliminazione completa della LU dal sistema da parte del tecnico. La LU residua su PPF02C2671 su Lighthouse eliminata dall'operatore. Pick station ripristinata. Note: Ticket chiuso.

[10/02/25, 11:51] — Tutti i TPO in status NEW invece di ACTIVE + terminal manuali non funzionanti Descrizione: Blocco completo dell'area automatica: tutti i TPO in status NEW invece di ACTIVE (caso analogo al 18/10/2024). Contemporaneamente i terminal mobili in area manuale non funzionavano. Causa identificata: Problema di comunicazione tra WMS e MFS. Causa radice non determinata; si tratta di un'issue molto vecchia e rara. Soluzione/Workaround: Sblocco manuale del sistema da parte del supporto. Workaround implementato per evitare l'interruzione della comunicazione WMS-MFS (incluso nel deploy successivo). Fix della causa radice pianificato. Note: Deploy pianificato per 17/02 per includere questo fix e altri.

[13/01/25, 14:07] / [17/02/25] — Configurazione location IN-PRONTI-VIAZZA incompleta* Descrizione: Le location IN-PRONTI-VIAZZA* non erano configurate come staging area, rendendo impossibile il deposit spontaneo di LU provenienti da S90 CAMION*. Solo l'allocazione manuale funzionava. Causa identificata: Errata indicazione del tipo di location da parte del cliente nella richiesta di configurazione. Le location avrebbero dovuto essere staging area per supportare sia OutRear che OutSide con allocazione manuale e spontanea. Soluzione/Workaround: Fix sviluppato e incluso nel deploy del 24/03. Testato con successo dopo il deploy. Note: Richiede verifica codice sorgente per determinare se necessita deploy (confermato necessario).

[20/03/25, 15:49] — BP12 operante con un solo target location per circa una settimana Descrizione: La stazione di picking BP12 lavorava con una sola location target (D02) invece di due da circa una settimana (dal ~15/03). Causa identificata: Una "empty request" obsoleta bloccava l'assegnazione del secondo slot. La richiesta vuota era presente dal 15/03. Soluzione/Workaround: Razvan ha cancellato la empty request tramite ACX GUI. Ripristinate due location target per BP12. Note: Possibile accesso anche da OG525.

[29/04/25, 12:17] — Sistema WAMAS lento: creazione TPO richiede minuti, ordini bloccati in approvazione Descrizione: Il sistema impiegava minuti per creare TPO. Nessun messaggio "pallet pronti" inviato all'host. 212 ordini bloccati in fase di approvazione. Utenti impossibilitati a chiudere DDT su IG511. Causa identificata: Problema Oracle: cambio del piano di esecuzione query. Eseguendo "gather statistics" si è forzato il ricalcolo del piano ottimale. Stessa issue già verificatasi in precedenza. Soluzione/Workaround: Adrian ha eseguito gather statistics su IG511, risolvendo il blocco in pochi secondi. DDT chiusi, ordini rilasciati. Note: Problema ricorrente legato all'ottimizzatore Oracle.

[29/04/25, 16:12] — Blocco completo F01 per pending event TPO bloccato Descrizione: F01 completamente bloccata. Causa identificata: Un pending event per un TPO era rimasto bloccato. Soluzione/Workaround: Risolto dal tecnico. Sistema ripristinato in circa 5 minuti. Note: Analisi in corso sulle cause del pending event bloccato.

[07/05/25, 18:37] — Pagine WAMAS congelate + TPO forklift bloccati + database lento Descrizione: WAMAS congelava su diverse pagine (inclusa la disconnessione di FD33). Forklift driver impossibilitati a muovere LU. LU 53023950 e 53071201 bloccate. Database in stato di timeout per query di update TPO. Causa identificata: La sessione dell'utente FD33 su terminal mobile causava blocchi a cascata sul database (query in attesa). Disconnettendo FD33 il database è tornato normale. Causa radice non determinata con certezza. Soluzione/Workaround: Disconnect forzato dell'utente FD33. Tutte le sessioni lunghe eliminate. Sistema tornato normale. Note: Razvan ha ipotizzato possibile correlazione con attività di reporting su atlas_cust, ma non confermata. Analisi rinviata al giorno successivo (causa radice non trovata con certezza).

[12/05/25, 13:01] — LU 53029100 bloccata vicino labeler foiling con SOC-ID "broken" e TPO in errore Descrizione: LU bloccata sul conveyor vicino al labeler dell'area foiling. SOC-ID in stato "broken", TPO in stato error. Causa identificata: Stato "broken" su MF266. Soluzione/Workaround: LU si è mossa autonomamente dopo l'analisi. Presumibilmente il tecnico ha gestito il reset dello stato. Note: —

[28/05/25, 14:46] — Ripetizione issue A138: AGV con stack arrivato su destacker già occupato Descrizione: AGV ha portato uno stack (52915434) verso S46A09X003Y01Z1 già occupato. La stessa problematica dei doppi TPO verso destacker pieno già vista a gennaio. Causa identificata: Alle 14:21:18 WAMAS ha visto il destacker come vuoto e ha creato un TPO di replenishment, mentre alle 14:21:18.026 era già stato avviato un ordine verso quella stessa location. Soluzione/Workaround: Rilascio manuale di ATX 08. Note: Issue A138 ancora presente nonostante i fix precedenti. Richiede ulteriore analisi.

[03/06/25, 10:11] — Issue H67: errore "TPO has been cancelled contemporarily" durante pick-up singola LU Descrizione: Errore durante prelievo di una singola LU in modalità auto-allocation. LU bloccate su MUL-052. Causa identificata: Eccezione nei log, causa radice non ancora trovata. Soluzione/Workaround: Gestione manuale: conferma TPO attivi manualmente, stampa etichetta da OG002, movimento LU a destinazione. Fix da sviluppare. Note: Ticket 01433501 aperto.

[14/04/25, 16:02] — WAMAS non invia record 30 all'host: disallineamento inventario Descrizione: WAMAS non inviava record 30 (Ack stock adjustment) all'host per le modifiche di stock effettuate tramite SM023. Disallineamento inventario tra WAMAS e host per vari articoli (ATLA5P7, ATLA4BE, ATLA4BA, ATLAHCF, ATLA523, ATLA53G, ATLAXPJ, ecc.) su un arco temporale di circa 7 ore (11:11–17:57). Causa identificata: Un flag di configurazione ("send stockadj" / "OutSpm Prj30Ack") era impostato su false, impedendo la conversione delle difference confirmations in messaggi Ack30 verso l'host. Soluzione/Workaround: Razvan ha reimpostato il flag su true e riprocessato manualmente le difference confirmations nel periodo interessato. Generato report di differenze stock prima e dopo il riprocessamento. Note: Le difference confirmations non riprocessate automaticamente vanno verificate in SM11 tra DIFF0000262372 e DIFF0000262481. Utente responsabile della modifica errata ha dovuto verificare manualmente le LU coinvolte.

[15/04/25, 01:29] — 29 ordini bloccati in "wait for capacity zone foil" senza missioni AGV Descrizione: 29 ordini rimanevano in stato "wait for capacity zone foil" senza che venissero create missioni per AGV, rallentando il lavoro su tutte le pick station. Causa identificata: Setup AGV attivo era "SetUp2" (ART non possono portare pallet vuoti a pick station da destacker né LU all'area foiling). Erano presenti 6 TPO attivi da S46 verso area foiling che bloccavano i TPO dalle pick station, poiché gli ART erano inibiti per quel tipo di movimento. Soluzione/Workaround: Rilascio manuale dei pallet uno per uno in base alla capacità disponibile. Identificazione della configurazione AGV errata rispetto alle esigenze operative notturne. Note: Non è un errore di sistema ma un problema di configurazione operativa (SetUp2 attivo durante la notte senza che l'operatore ne fosse a conoscenza).

[28/04/25, 07:34] — WAMAS down: area automatica completamente bloccata Descrizione: WAMAS non raggiungibile, nessuna connessione dal sistema. Area automatica completamente bloccata. AGV offline. SRM09-12 non disponibili per MFS. Tutti i TPO in stato "wait for route not found". Causa identificata: Power outage su uno dei server. A seguito dell'interruzione, i SRM 09-12 sono stati messi in stato non disponibile per evitare perdita di telegram tra MFS e device controller. Necessaria sincronizzazione manuale MFS-device controller per ripristino. Soluzione/Workaround: Sincronizzazione manuale MFS tramite MF210. Riavvio applicazione Rocla (server AGV). Comunicazione HIVE-Rocla ripristinata su porta 50011. Sistema ripristinato progressivamente. Note: La sincronizzazione manuale è necessaria dopo power outage per verificare lo stato fisico dei crane prima di riabilitarli. Ticket 01427520 aperto.

[23/06/25, 13:38] — Barcode shipping label non scansionabile post-deploy Descrizione: Dopo il deploy del 23/06, il barcode sulle etichette di spedizione non era scansionabile su alcuni terminal/stampanti (non in area foiling). Causa identificata: Il valore di larghezza delle barre del barcode (6) era troppo elevato per alcune stampanti, che non riuscivano a stampare tutte le barre. Il barcode risultava incompleto. Soluzione/Workaround: Riduzione del valore di larghezza da 6 a 5. Fix applicato con deploy urgente dello stesso giorno (17:14). Barcode funzionante confermato dagli utenti dopo il secondo deploy. Note: Fix richiesto anche per la ricerca stock su terminal mobili (vedere punto successivo); secondo deploy dello stesso giorno.

[23/06/25, 14:00] — Ricerca stock su terminal mobile causa disconnect utente Descrizione: Utilizzando la funzione "search for stock" su terminal mobile, l'utente veniva disconnesso da WAMAS. Causa identificata: Su terminal di tipo "non-rugged" la selezione dell'oggetto stock non avveniva automaticamente (come invece accadeva sul simulatore e sul tipo "rugged"), causando un tentativo di accesso a "selectedStockObject" null. Soluzione/Workaround: Parzialmente risolto con il secondo deploy del 23/06: funziona su terminal tipo "rugged" ma non sugli altri. Workaround: selezionare manualmente l'item prima di premere F7. Note: Fix completo per tutti i tipi di terminal da sviluppare nel deploy successivo.

[26/06/25, 06:15] — SRM03 bloccato: pallet logicamente presente senza presenza fisica Descrizione: SRM03 fermo senza errori. Pallet 53408592 logicamente presente su SRM03 in SM210 ma fisicamente assente. Causa identificata: Il pallet (slave) era stato bookato manualmente da SRM03 a TPRF01C2111, rimanendo logicamente ancorato al crane. Soluzione/Workaround: Cancellazione del pending event da parte del tecnico. Crane ripristinato. Note: —

[26/06/25, 11:30] — SRM03 di nuovo bloccato: pallet fisico presente, errore comunicazione Descrizione: SRM03 bloccato nuovamente con pallet fisicamente presente sui forks. Errore visibile su MF210. Ulteriori pallet bloccati sui conveyor di uscita. Causa identificata: Prima occorrenza correlata al booking manuale del mattino. Seconda occorrenza con causa diversa, in analisi. Soluzione/Workaround: Cancellazione del messaggio bloccato (reset ordini). Crane ripartito. Reset degli ordini sui conveyor di uscita. Note: Ticket 01437184 aperto per analisi causa radice. Il tecnico ha abbassato la priorità per completare l'analisi.

[30/06/25, 13:49] — Apertura safety door loop3 blocca tutti i veicoli EMS (tutti i loop) Descrizione: Durante test di simulazione lavori di agosto, l'apertura della safety door di loop3 bloccava tutti i veicoli EMS su tutti i loop (non solo loop3), rendendo impossibile il lavoro su BP01-BP06. Causa identificata: EMS è configurato come un unico device controller in MFS. L'apertura della door invia un segnale di emergency stop che MFS interpreta come indisponibilità dell'intero sistema EMS. Soluzione/Workaround: Nessuna soluzione rapida possibile senza CR. Workaround proposto: chiudere le stazioni 7-12 per evitare traffico in loop3. La soluzione definitiva richiede lo split dell'EMS in 3 device controller separati con IP distinti. Note: Issue G02 già aperta dal 28/01/2022. Ticket 01437685 aperto. Analisi con Pentanova/Eisenmann necessaria.

[07/07/25, 09:11] — SRM03 (Crane 3) bloccato ricorrente — terza volta in una settimana Descrizione: Crane 3 bloccato per la terza volta in una settimana. 3 pick station ferme. Pallet 85675225 in errore su MFS. Causa identificata: Issue presente solo a livello MFS (non visibile da WAMAS). Stessa problematica delle occorrenze precedenti. Soluzione/Workaround: Fix manuale tramite MFS da parte del tecnico. Crane ripristinato. Note: Fix strutturale incluso nel deploy del 07/07. Ticket 01437184 di riferimento.

[07/07/25, 16:01] — Record A5: errore "post-elaboration error" per ordini con più OBD Descrizione: Dopo il deploy del 07/07, 3 messaggi record A5 risultavano in errore con "post-elaboration error". Il campo "Rif Cl" (prjreferenceorderclient) non veniva riportato sull'etichetta. Causa identificata: (1) La query di verifica del record A5 restituiva errore se un ordine aveva più di un OBD associato. (2) Il campo prjreferenceorderclient non veniva mappato correttamente sull'etichetta. Soluzione/Workaround: Fix sviluppato per consentire ordini con più OBD. Fix etichetta in lavorazione. Deploy pianificato per la settimana successiva. Note: Il comportamento corretto del record A5 deve ricalcare quello del record 05. Il rifiuto deve avvenire solo se ordine non esiste o se il cliente è diverso.

[21/07/25, 13:34] — Testo sovrapposto sull'etichetta dall'area manuale post-deploy Descrizione: Dopo il deploy del 21/07, le etichette stampate dall'area manuale presentavano testo sovrapposto nel campo "Localita". Causa identificata: La font era stata aumentata su richiesta, ma lo spazio allocato per il campo "Localita" (15 caratteri) era insufficiente per i valori più lunghi presenti in produzione (fino a 20 caratteri). I test erano stati eseguiti con valori brevi. Soluzione/Workaround: Riduzione della larghezza della font. Fix preparato il giorno stesso, deploy urgente pianificato per il 22/07 (poi anticipato). Testato con i valori più lunghi disponibili. Note: Fix include anche correzioni a "descrizione", "carrier" e "order height" sull'etichetta. Deploy di correzione preparato in giornata.

[23/07/25, 08:56] — AGV 28 (nuovo) non riceve S-message dall'host / non in HIVE Descrizione: Il nuovo AGV 28 non riceveva il messaggio S dall'host e non poteva completare il fetch del pallet. AGV non presente in HIVE. Causa identificata: Mancato riavvio di HIVE dopo l'aggiunta del nuovo AGV al sistema. Soluzione/Workaround: Procedura: (1) agvDisable=true, (2) esecuzione ordini in corso, (3) riavvio HIVE, (4) agvDisable=false. AGV 28 visibile in HIVE dopo il riavvio. Nessun riavvio WAMAS necessario. Note: AGV 28 ha completato il primo ordine completamente automatico in giornata. CR da chiudere a metà agosto dopo periodo di osservazione.

[24/07/25, 15:10] — Issue N44 ripetuta: LU 01068078 (waste bin) con TPO verso BENNEPIENE01 senza missione Cway Descrizione: Waste bin 01068078 con TPO attivo verso BENNEPIENE01 ma nessuna missione su Cway da oltre 24 ore (da sera del 22/07). Causa identificata: Ordine rimasto in HIVE dal 22/07 senza log di comunicazione HIVE→Rocla (possibile issue lato Rocla). L'ordine era presente in HIVE ma non trasmesso a Rocla. Soluzione/Workaround: Cancellazione dell'ordine HIVE da parte di Adrian; ricreato automaticamente in 2-3 secondi e assegnato ad ART-22. Note: Trovati altri 6 ordini HIVE vecchi (da aprile e giorni precedenti); cancellati dopo verifica. Adrian ha richiesto a Rocla di verificare cosa è accaduto il 22/07 alle 13:40. Operatori informati di segnalare tempestivamente mancate consegne.

[28/07/25, 14:02] — EMS non disponibile per MFS dopo apertura safety door (test workaround loop3) Descrizione: Durante il test del workaround per i lavori di agosto su loop3, dopo l'apertura della safety door EMS tornava non disponibile per MFS nonostante Pentanova avesse rimosso i messaggi di errore. Causa identificata: Il bit di "emergency stop door open" continuava ad essere inviato da EMS a MFS indipendentemente dall'intervento su Lighthouse. La porta è controllata da EMS. Soluzione/Workaround: Il tecnico Pentanova (Jasenko Curkovic) ha forzato il flag di emergency stop a zero nel messaggio TT1636, rendendo EMS disponibile a MFS anche con la door fisicamente aperta. Il workaround è trasversale a tutti gli emergency stop (non solo loop3), ma è stato confermato accettabile dal cliente per il periodo di lavori. Safety fisica non compromessa. Note: Workaround attivo fino alla fine dei lavori di agosto. Soluzione definitiva (split EMS in 3 device controller) richiede CR e analisi approfondita. Inizio lavori pianificato per 06/08 alle 08:00.